Wirtgen | Doğru malzeme boyutu için esnek ve hassas

Wirtgen, Surface Miner 220 SM(i) 3.8 modeli için Vario Impact Sizer ile birlikte malzeme boyutunun yönetilmesine yönelik güçlü bir sistem sunuyor

Açık ocak madenciliğinde verimli iş süreçleri için belirtilen malzeme boyutlarıyla uyum, belirleyici bir faktördür. Vario Impact Sizer (VIS) ile birlikte Wirtgen , esneklik, hassasiyet ve uyarlanabilirlik açısından üstün özelliklere sahip bir sistem sunuyor. Bu sistem, makine operatörlerinin değişken çalışma koşullarında bile üst parçacık boyutunu ve parçacık boyutu dağılımını güvenilir bir şekilde kontrol etmelerine olanak tanır. Sistem, özellikle kömür ve boksit madenciliğinde pratikte kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve kendini kanıtlamıştır.

Belirtilen üst parçacık boyutuna göre özel ayarlarla

VIS’in temel bileşeni, kesme tamburu gövdesine doğrudan monte edilmiş bir bölme levhasından oluşur. Bu levha, sistemden geçen malzemenin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan iki ana ayar mekanizmasıyla donatılmıştır. Levha ile kesme tamburu arasındaki değişken boşluk, ilk ayar mekanizmasıdır: bu mesafe, ek öğütme miktarını kontrol etmek ve böylece parçacık boyutunu değiştirmek için beş kademede ayarlanabilir. Boşluk ne kadar küçükse, o kadar fazla öğütme işlemi gerçekleşir ve dolayısıyla malzeme o kadar ince olur; boşluk ne kadar büyükse, malzeme o kadar iri olur. Bu ayar, boşluğu büyüterek veya küçülterek ve levhayı pimlerle sabitleyerek gerçekleştirilir ve bu işlem yaklaşık 10 dakika sürer. İkinci ayar mekanizması, sıyırıcıdaki deliklerle ilişkilidir. İşlemin özel gereksinimlerine bağlı olarak, kapaklar kullanılarak dört farklı konumda açılıp kapatılabilirler. Bu iki mekanizma, makinenin ilerleme hızı, kesme tamburunun hızı ve kesme derinliği gibi açık ocak madenciliği makinesinin temel ayar seçeneklerini tamamlar. VIS ile birlikte kullanıldığında bu, üst parçacık boyutu üzerinde son derece yüksek bir kontrol sağlar.

Vario Impact Sizer: dayanıklı ve stabil

Zemine kadar kesme veya yığın işleme uygulamalarında kullanılan makineler, genellikle belirtilen üst parçacık boyutunu aşan malzeme üretir. İşte VIS de tam burada devreye giriyor. Sistem, en büyük parçacık boyutunu etkileyerek ve sınırlayarak tam da bu gereksinimi karşılamak üzere tasarlanmıştır. Daha ince taneli malzeme boyutlandırıcıdan geçerek öğütme prosesinden çıkar, daha iri taneli malzeme ise boyutlandırıcıdan geçebilecek hâle gelene kadar öğütülür. VIS, hem kömür hem de boksit uygulamalarında kendini kanıtlamış olup, üretilen malzemenin boyutunu etkin bir şekilde kontrol ederek gerekli teknik özelliklere uygunluğunu garanti altına almaktadır. VIS’in avantajlarından biri, makineyle sorunsuz entegrasyonudur. VIS, kesme tamburu gövdesine doğrudan monte edilir ve malzeme işleme prosesine sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ayrıca, sistem son derece uyarlanabilirdir. Değişken ayarlar sayesinde, farklı kaya türleri güvenilir bir şekilde öğütülebilir. VIS, özellikle kömür, boksit veya kireçtaşı gibi kırılgan ve gözenekli kayaçlar için uygundur. VIS’in sağlam yapısı, madencilik sektöründeki zorlu koşullara dayanmasını sağlar ve yüksek iş hacimlerinde bile dayanıklılık ve stabilite gerekliliklerini karşılar.

Açık ocak madenciliğinde kullanımı: Makine ve VIS ayarları ile hassas kontrol

VIS, 220 SM(i) 3.8 sürümü için sunulmaktadır. Parçacık boyutu kontrolü, standart makine ayarları ile VIS ayarlarının etkileşimi sayesinde sağlanır. Standart makine ayarları arasında, 0 ila 84 m/dk aralığında makine ilerleme hızı bulunmaktadır. Kesme tamburunun hızı da, makine üzerinde bulunan altı standart ayar ile ayarlanabilir. Kesme derinliği 0 ila 350 mm arasında ayarlanabilir. VIS ayarları, 22 mm’den tamamen açık konuma kadar beş farklı bölme levhası boşluk ayarından ve tamamen kapalı konumdan tamamen açık konuma kadar ayarlanabilen dört farklı kapak plakası açıklık ayarından oluşur. Bu geniş kombinasyon yelpazesi, üst parçacık boyutunu ve parçacık boyutu dağılımını etkilemek için neredeyse sınırsız olanaklar sunar.

Kömür ve boksit madenciliği uygulamalarından uygulama örnekleri

VIS’in performansı geçmişte çeşitli madencilik bölgelerinde test edilmiştir. Hindistan’daki kömür madenciliğinde, bu sistem kömür parçacık boyutunun kontrolünde iyileşmeler sergilemiştir. 100 mm’nin altında hedef boyuta ulaşmak için belirli ayarlar kullanılmıştır. Boksit madenciliğinde VIS, Gine’nin Boffa ve Boké bölgelerinde etkileyici sonuçlar sağlamıştır. Boffa’daki madencilik çalışmaları sırasında, 300 mm’lik kesme derinliği ve yüksek ilerleme hızı sağlamak üzere boyutlandırıcı tamamen açılarak yüksek verimlilik elde etmek için maksimum performans sağlanmıştır. Boké’de, ayarlar 100 mm’den küçük bir malzeme boyutuna göre yapılarak sistemin farklı boksit türlerine ve farklı öğütme davranışlarına uyum sağlayabildiğini göstermiştir. Uygulamada açıkça görüldüğü üzere: Ek öğütme işlemi yapıldığında üretim hızı düştüğünden ayarların, gereksinimlere özenle uyarlanması gerekir.

Vario Impact Sizer, operatörlere çeşitli şekillerde destek sağlar

VIS, makine operatörlerine maksimum parçacık boyutu üzerinde son derece hassas bir kontrol imkanı sunan bir takım sağlar. Sistem ayarları, temel performans parametreleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir: parçacık boyutu dağılımı, üretim verimi, yakıt tüketimi, takım aşınması ve parça ve bileşenler üzerindeki stres. Operatör, yapılandırmayı özel olarak ayarlayarak malzeme gereksinimleri, proses stabilitesi ve genel maliyet etkinliği arasında her zaman en uygun dengeyi sağlayabilir. Bu sayede VIS, modern açık ocak madenciliğinde malzeme boyutunun verimli bir şekilde kontrol edilmesinde etkili bir takım olarak rolünü teyit etmektedir.

Fotoğraflar:

W_pic_220SM-3-8_00027_HI

Surface Miner 220 SM(i), yığın işleme yöntemi ile kömür çıkarma işlemi sırasında çalışırken.

W_pic_VIS_all_cover_plates_0925_0001

Vario Impact Sizer’ın temel bileşeni, kesme tamburu gövdesine doğrudan monte edilmiş bir bölme levhasından oluşur.

W_pic_VIS_demonstration-only-left-open-right-closed_0925_0001

Sadece gösterim amaçlıdır: Soldaki levha açık; sağdaki ise kapalıdır.

Not: Bu fotoğraflar yalnızca ön izleme amaçlıdır. Yayınlarda baskı amacıyla, lütfen Wirtgen Group web sitelerinden indirilebilen 300 dpi çözünürlüklü fotoğrafları kullanın.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adrese başvurun:

WIRTGEN GROUP

Halkla İlişkiler

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Deutschland

Telefon:	+49 (0) 2645 131 – 1966

Faks:		+49 (0) 2645 131 – 499

E-Posta: 	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com