Машины Wirtgen Group готовят основание для Федеральной садоводческой выставки 2019

До начала Федеральной садоводческой выставки 2019 в Хайльбронне еще четыре года. Но уже в 2014 году начались работы по подготовке площадки. С весны этого года машины Wirtgen Group стабилизируют грунт на всем участке. Для работ используются: два навесных стабилизатора грунта Wirtgen WS 250, грунтовой каток Hamm H 20i и распределитель вяжущего Streumaster SW 16 TC.

С огромной силой сто четыре резца фрезерно-смесительного барабана рыхлят грунт, полный строительного мусора. Это далеко не идеальное основание для выставки по садоводству. За доли секунды бетон, камни и грунт измельчаются и смешиваются с заранее распределенной известью, чтобы получилась однородная масса. Слышно, но почти незаметно. Буксируемый трактором стабилизатор грунта WS 250 перемещается практически без образования пыли. Оператор машины Марсель Штир доволен: «Стабилизатор отлично справляется со сложными условиями. А главное, им легко управлять».

Стабилизация грунта как экономичное решение

Когда два навесных стабилизатора грунта WS 250 только лишь были доставлены на площадку будущей выставки BUGA 2019 в Хайльбронне, Марсель был озадачен. «До этого у меня не было опыта работы на таких машинах, и я отношусь к ним с трепетом». Однако стабилизация грунта на площадке, расположенной в непосредственной близости от реки Неккар, имеет огромную важность. Поясняет старший прораб Филип Кирхер из компании Wolff & Müller, респектабельного немецкого семейного предприятия, занимающегося надземным и подземным строительством: «Еще до начала работ в августе 2014 года стало понятно, что на 40 гектарах строительной площадки нам придется перемещать огромные массы грунта. С учетом промежуточного складирования выходит миллион кубометров», – сказал Кирхер. «Замена грунта таких масштабов совершенно нерентабельна, поэтому единственной возможностью стала стабилизация». Экономичная и одновременно экологичная технология: благодаря уменьшению количества необходимых машин и числа ходок грузового транспорта, а также сокращению продолжительности работ при такой технологии строительное предприятие экономит значительные ресурсы. Кроме того, значительно снижается выброс CO2. «К тому же, мы получили требуемое количество машин от одного поставщика – Wirtgen Group», – говорит Кирхер.

Пока на одном участке площадки все еще ведутся земляные работы, на других участках уже полным ходом идет подготовка к посадке. «Если учесть всю площадь, мы могли бы использовать и самоходный стабилизатор грунта», – поясняет руководитель филиала Wolff & Müller Ингольф Клерле. В линейке Wirtgen имеются подходящие решения для любых задач. Компактный WR 200i, универсальный WR 240i и мощный WR 250 способны в зависимости от качества грунта обеспечивать производительность от 1 000 до 12 000 м² в день. Кроме того, высокопроизводительный ряд машин WR впечатляет возможностями применения холодного ресайклинга для экономичного восстановления автомобильных дорог.

Тем не менее, Wolff & Müller выбрала два навесных стабилизатора грунта. «Поскольку мы можем обрабатывать территорию только частями, наличие двух WS 250 дают нам большую гибкостью в планировании работ», – уточнил Клерле.

Профессиональная поддержка от Wirtgen Augsburg

Вместе со стабилизаторами грунта на площадку поступил новый распределитель вяжущего Streumaster SW 16 TC, а также два трактора Fendt – всю технику поставила Wirtgen Augsburg, одна из четырех немецких компаний по сбыту и обслуживанию Wirtgen Group. Wirtgen Augsburg и Wolff & Müller уже много лет сотрудничают друг с другом. Поэтому даже для такого большого проекта, как этот, «потребовалось совсем немного времени, чтобы машины отправились в Хайльбронн», – поясняет сотрудник отдела продаж Wirtgen Augsburg Христиан Горальчик. Он занимается сопровождением проекта с самого начала.

Поставка строительной техники сопровождалась технической поддержкой экспертов Wirtgen Group. «Это является неотъемлемой частью нашего сервиса, чтобы клиент мог использовать все преимущества наших машин».

Сразу по прибытии на место продакт-менеджер Streumaster Михаэль Гильхубер и техник сервисной службы Wirtgen Маркус Кляйн обучают операторов Марселя Штира и Штеффена Зинна работе на новых машинах, т.к. до сих пор они работали только на тракторах. Пока Михаэль знакомит с распределителем SW 16 TC от Streumaster с объемом бункера 16 кубометров, обращая особое внимание, в частности, на точность распределения благодаря трем дозаторам, которые могут индивидуально настраиваться в зависимости от нагрузки, запатентованную систему самоочистки и автоматическую регулировку загрузки вяжущих, Кляйн объясняет правильное применение стабилизаторов грунта. Только после подробного обучения операторы переходят к искусственной насыпи в западной части площадки и начинают работы по стабилизации грунта протяженностью 800 м и высотой 11 м.

Идеальное взаимодействие

Первым делом оператор Штеффен Зинн заправляет бункер SW 16 TC вяжущим. Благодаря встроенной автоматической системе фильтрации при этом совсем не образуется пыли. На насыпи, быстро совершив маневр в нужное положение, Зинн начинает точное распределение извести. В этом ему помогает система регулирования расхода вяжущего, входящая в стандартную комплектацию. Система позволяет распределять от 3 до 42 литров вяжущего на квадратный метр. При рабочей ширине 2460 мм повторная загрузка материала требуется лишь после семи проходов длиной в 50 метров. Учитывая большую скорость распределения вяжущего, ежедневно в Хайльбронне расходуется четыре бункера извести объемом 106 т.

Затем нужно смешать вяжущее с рыхлым грунтом для получения однородной смеси. Для этого в дело вступают Wirtgen WS 250. Даже уже вершине насыпи фрезерно-смесительный барабан шириной 2500 мм врезается в грунт на максимальную рабочую глубину 500 мм. При этом брызговики из твердой резины предотвращают разбрасывание камней и минимизируют образование пыли. Регулируемые по высоте боковые щиты оборудованы полозьями и остаются над грунтом, что предотвращает непродуктивную трату мощности на протягивание их под землей. Марсель Штир доволен мягким управлением машиной, т.к. благодаря оптимальной расстановке резцов достигается оптимальный результат при смешивании. В конце процесса стабилизации получается морозо- и водоустойчивый грунт с высокой несущей способностью.

Затем стабилизированный грунт уплотняется при помощи грунтового катка Hamm H 20i. Колеса с гидроприводом и гладкий вибрационный бандаж позволяет катку без проблем работать на самых сильных уклонах. Работа контролируется микропроцессорным управлением Hammtronic. Оно автоматически выравнивает передний и задний приводы и предотвращает пробуксовывание бандажа или колес. Интеллектуальная технология следит при этом за экономичным расходом горюче-смазочных материалов при уплотнении.

Высокая степень удовлетворенности клиентов

Уже первые стабилизированные участки свидетельствуют об идеальной командной работе машин Wirtgen Group. Ингольф Клерле спокойно следит за работами. Он знает, что на технику и технологии компании, а также на поддержку специалистов Wirtgen Augsburg можно положиться. «В работе с Wirtgen Group нас всегда поражают три простые вещи: техника, производительность и сервис». Поэтому руководитель филиала может спокойно наблюдать за дальнейшими работами по стабилизации грунта, пребывая в полной уверенности, что площадка для Федеральной садоводческой выставки в Хайльбронне будет готова точно в срок.

-------------

Фотографии:

|  | B_Group_08487_HI Решения и практическое ноу-хау из одних рук: машины Wirtgen Group стабилизируют рыхлый грунт экономично и экологично. |
| --- | --- |
|  | B_Group_08486_HI Обслуживанию клиентов уделяется повышенное внимание: техник сервисной службы Wirtgen Маркус Кляйн (слева) дает подробный инструктаж по эксплуатации навесных стабилизаторов грунта WS 250 в соответствующих условиях… |
|  | B_Group_08485_HI … а в это время менеджер по продукции Streumaster Михаэль Гильхубер (справа) поясняет обоим операторам – Марселю Штиру и Штеффену Зинну – работу распределителя вяжущего Streumaster SW 16 TC. |
|  | B_Group_08488_HI Старший прораб Филип Кирхер (слева) и руководитель филиала Ингольф Клерле (посередине) из Wolff & Müller полагаются на многолетнее сотрудничество с Христианом Горальчиком из Wirtgen Augsburg. |

--------

Более подробная информация:

Wirtgen Group	
Corporate Communications
Michaela Adams, Mario Linnemann	
Reinhard-Wirtgen-Strasse 2	
53578 Windhagen	
Germany

Phone: +49 – 26 45 – 1 31 – 0	
Fax: +49 – 26 45 – 1 31 – 4 99	
E-Mail: presse@wirtgen.com

Internet: www.wirtgen.com