# Automatizētā Mobilā ieklāšana

Nomaļu izgatavošana kā ar burvju nūjiņu: Mobilas pilsētā (Alabamas štats, ASV) pie Meksikas līča “Wirtgen” slīdveidņa betona ieklājējs “SP 15i” darbojās pilnīgi automatizētajā režīmā.

Attīstot jaunu dzīvojamo rajonu, bieži vien tiek izstrādāti ļoti detalizēti atsevišķie līgumdarba etapi. Jāveic autoceļu un celiņu ieklāšana, bet uz atsevišķiem zemes gabaliem nepieciešams būvēt piekļuves ceļus. Atšķirīgās satiksmes zonas bieži vien tiek atdalītas ar betona konstrukcijām, piemēram, apmalēm. Tās var būt vai nu saliekamā betona daļas, vai arī monolītie profili, kas būvobjektā tiek izgatavoti uz vietas, izmantojot “Wirtgen” slīdveidņu ieklāšanas mašīnu.

Būvuzņēmums “Ammons & Blackmon Construction LLC” nolēma izvēlēties otro iespēju. Nesen uzbūvētajā privātmāju rajonā Mobilā, kas atrodas Mobilas līcī pie Meksikas līča, uzņēmuma “SP 15i” izgatavoja simtiem apmaļu tekošo metru, darbojoties gan mazos, gan lielos rādiusos, kā arī dažādos augstumos un platumos. Lai cik rentabla šī metode būtu, parasti vēl ir jāveic viena laikietilpīga un ar kvalitāti saistīta problēma – vadošās troses nospriegošana. Jaunbūves projekts Alabamā ļauj pārliecināties, ka arī šis uzdevums ir lieks, jo šajā gadījumā “SP 15i” izgatavoja visas apmales pilnīgi automatizētajā režīmā.

“SP 15i” ir saderīga ar izplatītākajām 3D vadības sistēmām

Mobilas būvobjektā bija pieejams 3D digitālais reljefa modelis, kas bieži ir standarts daudzos jaunbūvējamos projektos. “SP 15i” lielākā priekšrocība: sertificētā standarta saskarne ļauj aprīkot šo betona ieklāšanas mašīnu ne vien ar “Wirtgen” 3D vadības sistēmu “AutoPilot”, bet arī ar citu vadošo piegādātāju 3D sistēmām. Ar 3D saskarnes starpniecību dati tiek pārsūtīti uz mašīnu; ieklāšanas laikā tiek izmantotas dažādas sistēmas, piemēram, “RTK GNSS” uztvērējs vai automātiskās tahimetriskās stacijas. Mašīnas darbības laikā tai uzstādītie sensori veic precīzus mērījumus. Šīs sistēmas nepārtraukti pārbauda, vai atbilst norādītās un faktiskās seguma vērtības. Ja projektam nav pieejama 3D digitālā reljefa modeļa, tad lietotājam ir iespēja arī izmantot “Wirtgen AutoPilot Field Rover” atbalstu un turpat būvobjektā izveidot jaunu digitālo datu modeli.

Dozēšana ar vadošajām trosēm arī vienkāršo materiāla padevi

Strādājot nelielajā Mobilas pilsētiņā, vienas maiņas ietvaros “Ammons & Blackmon Construction LLC” ieklāšanas komandai nācās vairākkārtīgi pārslēgties starp dažādiem darba posmiem. Tādēļ bija skaidrs, ka ieklāšana bez laikietilpīgās uzmērīšanas, vadošo trošu nospriegošanas un pārbaudīšanas ievērojami kāpinātu šī projekta rentabilitāti. Arī materiāla padeve ir daudz vienkāršāka, jo kravas automašīnas var ātri piebraukt “SP 15i”, un vadītājiem nav jāraizējas par nospriegotajām trosēm.

Īpaši straujo darba gaitu nodrošināja vēl viens slīdveidņa ieklāšanas mašīnas risinājums – trimmeris. Šis mezgls izlīdzina pamatni, nodrošinot optimālu ieklāšanas kvalitāti. Apgriešanas veltņa konstrukcijas pamatā ir “Wirtgen” frēzēšanas tehnoloģija – viena no uzņēmuma galvenajām kompetencēm. Teleskopiskais apgriezējs ar spirāles formā izvietotiem punktveida cirtņu griezējinstrumentiem nodrošina viendabīga profila ieklāšanu – turklāt viena brauciena laikā.

Uz iekšpusi/ārpusi vērsta slīdveidņa ieklāšanas mašīna apliecina savu nepārspējamo daudzpusību

Projekts Alabamā arī apliecināja plašā spektra monolīto profilu lietderību, ko “SP 15i” var izgatavot ar daudzajiem standarta un nestandarta seguma ieklāšanas veidņiem. Strādājot Mobilā, līdz ar parastajām apmalēm darbu sarakstā bija iekļauta arī virkne līgumdarba posmu, kas ir raksturīgi ASV apbūvei, tostarp apmales ar iebūvētām kanalizācijas caurulēm, plakanām kanalizācijas caurulēm starp privātmāju piebraucamajiem ceļiem un koplietošanas ceļiem, kurām var braukt pāri, kā arī pilnībā izbūvēti gājēju celiņi. Slīdveidņa ieklāšanas mašīna ieklāja 0,3 - 1,8 m platu un 15 - 30 cm augstu betonu.

Turpmākā attīstība: Wirtgen AutoPilot 2.0

Augstāka ieklāšanas precizitāte par zemākām izmaksām: tagad “Wirtgen” pilnveidotā sistēma “AutoPilot 2.0” ir savienojama ar modeļiem “SP 15i” un “SP 25i”, ļaujot izveidot visu veidu uz ārpusi/iekšpusi vērstus profilus ar vēl lielāku efektivitāti un precizitāti. Šajā nolūkā 3D sistēma vai nu izmanto iepriekš izveidotu datu modeli, vai arī būvobjektā tiek izveidots jauns digitāls datu modelis – ar “Field Rover” mērstieni tas ir pavisam vienkāršs uzdevums. Programmatūra “AutoPilot 2.0” automātiski pārbauda, vai importētajos/no jauna ģenerētajos datos nav izliekumu, kas var ietekmēt stūrēšanu un augstuma kontroli. Planšetdatorā tieši manipulējot grafiskos redaktorus, lietotājs var labot modeļa datos radušos nevēlamos izliekumus.

Fotogrāfijas:

|  | ### W_photo_SP15i_00077_HI_Presse Maksimālai elastībai: “Wirtgen SP 15i” nodrošina maza izmēra rādiusus (no 0,5 m). |
| --- | --- |

|  | ### W_photo_SP15i_00071_HI “Ar “Wirtgen” tehnoloģiju palīdzību iespējama vēl ātrāka un precīzāka betona profilu izgatavošana,” saka “Ammons & Blackmon Construction LLC” projektu vadītājs Čads Emuns (Chad Ammons). |
| --- | --- |

|  | ### W_composing_Title_AutoPilot_00001_HI 3D vadības sistēma sastāv no ieklāšanas mašīnā integrēta datora un sistēmas “Field Rover” mērstienim pievienota planšetdatora. Divi mašīnai uzstādītie GPS uztvērēji sazinās ar būvobjektā esošo GPS atsauces staciju. |
| --- | --- |

Fotogrāfijas:

|  | ### AutoPilot_00002-00004 Lai sasniegtu maksimālo ieklāšanas kvalitāti, ārējo datu importēšanas laikā tiek veiktas visaptverošas pārbaudes. “Field Rover” nodrošina iespēju tieši kontrolēt katru objektu. Pēc tam iespējams veikt ūdens ievadu, hidrantu utt. pārbaudi. Iespējams uzreiz labot kļūdas, ar grafisko redaktoru palīdzību noapaļojot līnijas izliekumus. |
| --- | --- |

Piezīme: Šīs fotogrāfijas ir paredzētas vienīgi priekšskatījuma nolūkam. Drukāšanai iespieddarbos, lūdzu, izmantojiet fotogrāfijas ar 300 dpi izšķirtspēju, kas ir pieejamas lejupielādei “Wirtgen GmbH” / “Wirtgen Group” tīmekļa vietnēs.

| Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar: WIRTGEN GmbH Korporatīvo sakaru daļa Michaela Adams, Mario Linnemann Reinhard-Wirtgen-Strasse 2 53578 Windhagen Vācija Tālr.: +49 (0) 2645 131 – 4510 Fakss: +49 (0) 2645 131 – 499 E-pasts: presse@wirtgen.com www.wirtgen.com |  |
| --- | --- |