Hamm | Los compactadores VC ahorran tiempo y dinero

Dos compactadores VC del tipo H 25i VC realizaron un proceso de construcción altamente eficiente en Bad Fredeburg.

Cerca de Bad Fredeburg, una ciudad de la región alemana de baja montaña de Sauerland, dos compactadores Hamm del tipo H 25i VC, con su tambor triturador especial, han triturado y compactado pizarra al mismo tiempo. De este modo, se creó una presa de hasta 15 m de altura para una nueva carretera de circunvalación. La razón principal para utilizar los rodillos es que con los compactadores VC se puede conseguir un proceso de construcción muy eficiente que elimina la necesidad de trituradoras de roca separadas y de una gran parte del transporte. El resultado es un proceso acelerado con reducción simultánea de costes.

Medida constructiva óptima para el compactador VC

En la Bauma 2019, el H 25i VC llamó la atención de Michael Tillmann, de Kirchhundem, en la región de Sauerland, al oeste de Alemania. «El concepto del compactador nos entusiasmó de inmediato. Pero en aquel entonces todavía no habíamos encontrado el proyecto adecuado», informa el jefe de obra de Straßen- und Tiefbau GmbH. Sin embargo, poco después, se iba a construir una presa para una carretera de circunvalación con pizarra disponible en la zona. «Cuando vi la roca, intuí que este material sería fácil de triturar para el compactador de Hamm», dice Tillmann. Tuvo razón. La roca plana es pizarra de Fredeburg, también conocida como grauvaca. En un principio, el material iba a ser triturado por varias machacadoras de mandíbulas en la obra hasta alcanzar una granulometría máxima de 200 mm, transportado por una excavadora a camiones y de ahí a la presa. Los bulldozers extenderían la roca para que los compactadores pudieran compactarla capa a capa.

El proceso simplificado duplica el rendimiento

Para este proceso, el equipo de Sauerland presentó una alternativa más sencilla y eficiente: sin trituradoras y con un número considerablemente menor de transportes, pero con dos compactadores H 25i VC. Una prueba demostró rápidamente que los compactadores VC de Hamm produjeron el patrón de rotura adecuado para esta aplicación. La supervisión de la construcción también quedó satisfecha con la calidad de la pizarra triturada y la compactación lograda de las capas de la presa. Tras consultar con el topógrafo, se determinó una altura de 40 cm por capa. También se determinó que el contenido óptimo de vacíos era del 6 %, con un máximo del 10 %. Para asegurarse de que el contenido de agua era el correcto, cada capa debía ser también rociada con agua. «Después de unos días de funcionamiento, se hizo evidente que éramos significativamente más rápidos de esta manera que con las machacadoras. La razón principal es que trabajamos por capas», explica Michael Tillmann.

Trituradora y tambor de pata de cabra en uno

En el tambor de los compactadores VC hay soldados 150 soportes de herramientas. Estos soportes pueden alojar diferentes herramientas: picas de vástago cilíndrico o insertos de pata de cabra. Equipado con picas de vástago cilíndrico, que también se utilizan en la minería, el tambor vibratorio genera cargas puntuales extremadamente altas, de hasta 50 t, y rompe así la roca. Y, al mismo tiempo, el suelo se compacta. De esta manera, los compactadores VC rompen roca, pero también pueden aflojar la roca. Para la compactación de suelos cohesivos, el tambor puede equiparse con insertos especiales de pata de cabra. En la actualidad, Hamm cuenta con dos picas de vástago cilíndrico distintas en su gama para romper o aflojar la roca: una pica de vástago cilíndrico y una pica minera especial para aplicaciones de roca dura. Su geometría, junto con las puntas de la pica integradas de metal duro, es adecuada para materiales de diferentes resistencias a la compresión.

La reutilización como principio

El diseño de los soportes de herramientas es típico de Hamm: el diseño del soporte hace que las herramientas no se ensucien mucho y que sean fáciles de sustituir. Además, las picas no se destruyen al cambiarlas. Por lo tanto, pueden utilizarse varias veces hasta alcanzar su límite de desgaste. Durante la rotura de la pizarra de Bad Fredeburg, las picas también impresionaron por su escaso desgaste: «Solo fue necesario cambiar unas pocas picas durante todo ese tiempo», afirma el operario de la máquina Marvin Gallus.

Proceso optimizado: reducción de costes en torno al 50 %.

En la mayoría de obras comparables, el proceso de la obra se compone de los siguientes pasos: desmontaje y carga, transporte, alimentación de la trituradora, trituración, carga, transporte, esparcimiento y compactación. Con los compactadores VC, el proceso se acorta. Lo que queda son los pasos de desmontaje y carga, el transporte al lugar de pavimentación, el esparcimiento con bulldozers, la trituración y la compactación con el compactador VC. Esto significa que los proyectos pueden llevarse a cabo de forma mucho más económica. En Bad Fredeburg, los costes de trituración y compactación se redujeron en un 50 % aproximadamente. Esto se debe a que se necesitaron muchas menos máquinas. Straßen- und Tiefbau GmbH necesitó solo dos compactadores y una oruga. No fueron necesarios las dos trituradoras, las dos excavadoras y los dos volquetes adicionales previstos inicialmente para triturar la pizarra. Los gastos de personal y de funcionamiento se redujeron en consecuencia. Otra ventaja fue que el uso de compactadores VC también redujo significativamente la huella de CO2 de toda la obra.

Apto para la carga máxima gracias al equipamiento Heavy-Duty

Durante la trituración de la roca, los componentes de la máquina están sometidos a un esfuerzo mucho mayor que durante la compactación normal. Por esta razón, Hamm ha diseñado las máquinas VC como máquinas Heavy-Duty. Entre otras cosas, la articulación pendular de 3 puntos, los bajos, el bastidor delantero y la suspensión del tambor, incluido el accionamiento, están reforzados en comparación con los compactadores normales. Además, todos los compactadores VC funcionan con neumáticos EM especialmente robustos y los conductores disfrutan de un asiento con respaldo muy alto. El compactador VC también está equipado de serie con el control de la máquina Hammtronic y el medidor de compactación compactómetro Hamm.

Gran respuesta de los usuarios al H 25i VC

Marvin Gallus y Mohamed Khalil se sentaron al volante de los dos compactadores VC H 25i en Bad Fredeburg. Un técnico de servicio les instruyó sobre las características especiales cuando se les entregaron los rodillos trituradores. «Después de esta pequeña instrucción, todo fue muy sencillo y claro en general. El compactador es muy fácil de manejar», indica Marvin Gallus. En concreto, ambos elogiaron la facilidad de manejo, así como el confort, especialmente la calidad del asiento y el amplio espacio en la cabina. También tuvieron buena acogida los numerosos detalles que hacen que el trabajo sea agradable. Por ejemplo, el equipamiento con tomas de 12 V. «Utilizo una de las dos tomas de 12 voltios para mi teléfono móvil. Es muy práctico», añade Mohamed Khalil. Michael Tillmann, jefe de obra de Straßen und Tiefbau GmbH, resume: «Al desacoplar las fases del proceso, pudimos alcanzar una producción de unos 4500 m³ al día. Se trata de casi el doble de lo previsto en la planificación original».
Fotos:

|  | HAMM_H 25i VC_01 Rotura y compactación por unidad de obra: Durante la construcción, cada uno de los dos compactadores VC trituró y compactó aproximadamente 2250 m³ por día en capas de 40 cm de espesor. |
| --- | --- |
|  | HAMM_H 25i VC_02 Proceso de trabajo con el compactador VC: Los camiones llevan la roca desde la cantera directamente al lugar de instalación. A continuación, una oruga esparce el material en capas de 40 cm de altura. Por último, los compactadores-trituradoras rompen la roca y la compactan al mismo tiempo. |
|  | HAMM_H 25i VC_03 Rotura y compactación en un solo paso de trabajo: Los compactadores VC impresionan con cargas puntuales elevadas de hasta 50 t. El resultado queda claro en una comparación directa. |
|  | HAMM_H 25i VC_04 Sistema de cambio flexible: El tambor de los compactadores VC tiene una anchura de 2,22 m y está equipado con 150 soportes de herramientas. El montaje y el desmontaje de herramientas es extremadamente sencillo con el sistema de cambio VC de Hamm. En total hay tres picas diferentes disponibles. |

Nota: Estas fotos sirven únicamente de vista previa. Para la impresión en las publicaciones, por favor, utilice fotos con una resolución de 300 dpi que podrá descargar de las páginas web del Wirtgen Group.

| SI DESEA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA, DIRÍJASE A: WIRTGEN GROUP Public Relations Reinhard-Wirtgen-Straße 2 53578 Windhagen Alemania Teléfono: +49 (0) 2645 131 – 1966 Telefax: +49 (0) 2645 131 – 499 E-mail: PR@wirtgen-group.com www.wirtgen-group.com |  |
| --- | --- |