Benninghoven | РЕСАЙКЛИНГ НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ: ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА В ПРОТИВОТОКЕ – РЕШЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО!

Асфальтовая промышленность ищет лучшие решения для оптимизации процессов в асфальтосмесительной установке. Значительной проблемой является увеличение объема добавок демонтированного асфальта во всех рецептурах.

Барабаны для вторичной переработки прямоточным способом всех размеров и уровней мощности используются сегодня во всем мире. Эта технология зарекомендовала себя в течение десятилетий и непрерывно совершенствовалась производителями асфальта. Но любая хорошая концепция рано или поздно достигает своих границ, не стал исключением и нагрев демонтированного асфальта прямоточным способом, при котором материал движется в том же направлении, в котором выделяется тепло. При данном способе в результате эмиссии отработанных газов температура на выходе ограничивается 130 °C.

Физические свойства прямоточной сушки, а также связанные с ними негативные моменты, такие как более высокая температура отработанных газов относительно температуры продукта, вытекающие отсюда высокие объемы эмиссии ОГ и повышенное потребление энергии, вынудили нас пойти по совершенно новому пути.

Нагрев материала для вторичной переработки в противотоке

Новшеством является нагрев материала для вторичной переработки в противотоке. Это значит, что материал подается в барабан в противоположном источнику тепла направлении. Это позволяет добиваться более высокой температуры материала при одновременном снижении температуры отработанных газов. Температура на выходе 160 °C соответствует температуре дальнейшей переработки, температура отработанных газов находится выше точки росы при ок. 100 °C.

Положительный эффект для белого материала: материал больше не должен перемещаться перегретым, что ведет к значительному уменьшению потребления энергии. Все это возможно только при использовании генератора горячего газа, ведь при прямом сжигании материалы для вторичной переработки сгорают и становятся непригодными для использования. При этом горелка, генератор горячего газа, сушильный барабан, сепаратор и система рециркуляции воздуха точно настроены относительно друг друга.

Горелка автоматически перемещается на своем шасси вперед и назад в соответствии с рабочим состоянием. Вслед за ней выдвигается или задвигается переборка. Эта процедура была специально разработана для того, чтобы после выключения нагрева не повреждались детали, встраиваемые в горелку. В противном случае по причине эффекта дымовой трубы и связанного с ним подъема горячего воздуха из барабана вторичной переработки горелка без такой переборки оставалась бы незащищенной. Если горелка включается вновь, переборка выдвигается и весь блок снова переходит в рабочее положение.

Горелка производит необходимую тепловую энергию, которая требуется для сушки и нагрева материала для вторичной переработки. Она работает в генераторе горячего газа, где пламя в противотоке интенсивно смешивается с рециркуляционным воздухом. Таким образом, материал для вторичной переработки нагревается только косвенным образом посредством горячего воздуха, благодаря чему значения эмиссии находятся ниже допускаемых нормами пределов.

В барабане материал для вторичной переработки бережно нагревается по длине барабана, при этом газы в свою очередь охлаждаются. Разогретый до конечной температуры материал попадает прямо в один из двух накопительных бункеров. Далее он отгружается через весы и подается в смеситель. Размер поперечного сечения короба отработанных газов выбирается таким образом, чтобы газы поднимались вверх очень медленно и захватывали как можно меньше мелких частиц. Отделенные частицы падают в собирательную камеру и оттуда подаются на выпуск барабана. Это позволяет сохранять фракционный состав загружаемого материала. Эти затраты необходимы для того, чтобы и в будущем соответствовать ужесточающимся требованиям к эмиссии.

Фотографии

|  | BE_N_RC_Heissgaserzeuger_1 Барабан вторичной переработки, работающий по принципу противотока, с генератором горячего газа |
| --- | --- |

|  | ### BE_N_RC_Heissgaserzeuger_2 ### Барабан вторичной переработки, работающий по принципу противотока, с генератором горячего газа |
| --- | --- |

|  | BE_N_RC_Heissgaserzeuger_3 Барабан вторичной переработки, работающий по принципу противотока, с генератором горячего газа |
| --- | --- |

|  | BE_N_RC_Heissgaserzeuger_4 Благодаря этой инновационной технологии компания Benninghoven уже сегодня соответствует нормам завтрашнего дня. |
| --- | --- |

Примечание: данные фотографии служат лишь для предварительного ознакомления. Для перепечатки в публикациях используйте фотографии в разрешении 300 dpi, доступные для скачивания на сайте Wirtgen Group.

| Подробную информацию вы можете получить по адресу: WIRTGEN GROUP Public Relations Reinhard-Wirtgen-Straße 2 53578 Windhagen Германия Телефон: +49 (0) 2645 131 – 1966 Телефакс: +49 (0) 2645 131 – 499 Эл. почта: PR@wirtgen-group.com www.wirtgen-group.com |  |
| --- | --- |