Benninghoven │ Ультрасовременная модернизация в Эйндховене

Точность планирования — безупречность реализации

Благодаря замене сушильного барабана и горелки на новейшие технологии Benninghoven, асфальтосмесительная установка в Эйндховене вновь вышла на передовые позиции с точки зрения высокой производительности, конкурентоспособности и надежности производственной площадки.

Проверенное оборудование, современные технологии

Асфальтобетонный завод на окраине Эйндховена работает с 1990 года, обеспечивая асфальтобетонными смесями всех видов как государственные строительные объекты, так и собственные укладочные бригады. В связи с солидным сроком эксплуатации и значительным износом горелки и сушильного барабана, компания KWS Infra приняла решение провести модернизацию (Retrofit) этих двух компонентов и обратилась напрямую к Benninghoven. Компания KWS Infra входит в состав VolkerWessels Infrastruktur – ведущего специалиста в области инфраструктурных проектов в Нидерландах.

Курс на повышение производительности и функциональной надежности

Замена сушильного барабана и горелки должна была решить две главные задачи: Первая — оптимизировать производительность барабана по сушке и выпуску смеси за счет увеличения его объема. Вторая — обеспечить долгий срок службы и функциональную надежность горелки. Кроме того, благодаря модернизации компания рассчитывала улучшить качество продукции, получить экономическую выгоду, а также снизить затраты энергии и уменьшить экологическую нагрузку.

Сушильный барабан и горелка Benninghoven представляют собой оптимально согласованную систему оборудования, которая обеспечивает максимальный рост эффективности. Для завода в Эйндховене эксперты из Виттлиха разработали индивидуальную комплексную концепцию, которая была в точности адаптирована под требования заказчика и учитывала все точки сопряжения оборудования.

Увеличенный сушильный барабан для большей эффективности термического процесса

Благодаря длине 10 м (вместо прежних 9 м) и диаметру 2,4 м новый сушильный барабан Benninghoven имеет значительно больший объем. Современная система регулирования с частотным преобразователем позволяет выполнять точную подстройку диапазона регулировки во время фазы сушки. Благодаря этому можно оптимально контролировать передачу тепла от пламени горелки минералу. Такой идеально подобранный рабочий режим в процессе сушки напрямую влияет на оптимизацию технологического процесса и расход топлива. Поскольку бесступенчатый привод работает более энергоэффективно, требуется меньше топлива, что снижает выбросы CO₂. Точная настройка также дает преимущества при производстве низкотемпературного и теплого асфальта. Температуру процесса сушки «белого» (исходного) каменного материала в барабане можно снизить почти на 30 градусов, что является важным шагом к повышению энергоэффективности. Кроме того, новая встроенная дроссельная заслонка управляет потоком воздуха внутри барабана.

Надежная и безотказная работа горелки

Новая горелка отличается компактной конструкцией. Она может работать на четырех видах топлива, включая водород — в данном случае в качестве топлива был выбран природный газ, широко используемый в Нидерландах. Кроме того, новая система управления горелкой поддерживает удаленный доступ, что позволяет удобно проводить онлайн-диагностику через систему дистанционного обслуживания. Специалисты из головного завода Benninghoven могут в любой момент напрямую подключиться к горелке, быстро локализовать неисправность и оказать целенаправленную поддержку без необходимости выезда сервисного специалиста на объект — это вносит важный вклад в обеспечение высокой эксплуатационной готовности оборудования и сокращение времени реагирования.

Точно согласованные дополнительные услуги

По желанию компании-подрядчика были реализованы различные дополнительные услуги — частично силами Benninghoven, частично собственными силами заказчика. Чтобы в итоге все компоненты были хорошо согласованы, было крайне важно точно согласовать зоны ответственности и этапы передачи работ. Сюда относились: безопасная линия природного газа вплоть до точки врезки в существующую газораспределительную сеть, новый канал сырого газа с отдельным патрубком для подачи снижающих выбросы добавок, а также боковая лестница, ведущая к двери для техобслуживания сушильного барабана, оснащенная площадкой и перилами для упрощения работ по техническому обслуживанию.

Множество стыковочных узлов — целенаправленное согласование

Точное определение всех стыковочных узлов стало ключевым фактором успеха проекта. Особенно в сфере модернизации (Retrofit) важно учитывать различные точки сопряжения компонентов асфальтобетонного завода, поскольку в процесс вовлечены различные специалисты: от строителей цехов и арендодателей техники до специализированных фирм, которые, например, подгоняют конвейерные ленты или демонтируют обшивку асфальтобетонного завода. В данном случае осуществлялось очень тесное и бесперебойное взаимодействие с компанией KWS Infra.

Координированное возведение защитного кожуха

В Нидерландах производственные установки всегда размещают внутри закрытых цехов. Это помогает максимально снизить вредные выбросы, такие как пыль, шум и грязь. Поэтому для установки сушильного барабана и горелки цех пришлось открыть на большом участке, а затем снова закрыть. KWS Infra приняла решение поручить выполнение этого этапа работ сторонней специализированной компании. Такое решение не только оправдало себя на практике, но и было экономически целесообразным, поскольку монтаж и демонтаж защитного ограждения требуют высокого уровня профессиональной компетенции. Чтобы обеспечить оптимальную стыковку всех элементов, шеф-монтажник от Benninghoven оказывал всестороннюю поддержку на этих этапах процесса.

Простое согласование благодаря прямым продажам

Запрос проекта, переговоры, проектирование и реализация прошли оперативно и точно по графику. Благодаря сложным интерфейсам этот прямой путь оказался самым простым и эффективным решением для клиента. От первого запроса до заключения договора на выполнение проекта прошло всего несколько недель. Таким образом, решения принимались быстро и в духе согласованного взаимодействия.

Фотографии:

b_pic_dryer-drum-burner-retrofit-netherlands-eindhoven-kws_5111002211_0325_0234
Позиционирование сушильного барабана Benninghoven для последующего монтажа.

b_pic_dryer-drum-burner-retrofit-netherlands-eindhoven-kws_5111002211_0325_0073

Задвигание сушильного барабана в закрытый корпус смесительной установки Benninghoven с помощью специальной конструкции.

b_pic_dryer-drum-burner-retrofit-netherlands-eindhoven-kws_5111002211_0325_0205

Перед установкой сушильного барабана в точное проектное положение было смонтировано периферийное оборудование системы снабжения.

b_pic_dryer-drum-burner-retrofit-netherlands-eindhoven-kws_IMG_3625

Объединение блока горелки и сушильного барабана Benninghoven в единую систему.

Примечание: Настоящие фотографии предназначены только для предварительного просмотра. В печати в публикациях размещайте фотографии с разрешением 300 точек на дюйм (см. прилагаемые материалы для скачивания).

Контакты для получения дополнительной информации:

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Германия

Телефон:	+49 (0) 2645 131 – 1966

Факс:	+49 (0) 2645 131 – 499

Эл. почта:	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com