Vögele │ Effizienter Asphalteinbau mit dem Kantenfolger Edge Detection

Automatisierte Bohlenbreitensteuerung

Mit dem Lasersensor Edge Detection regelte das ausführende Bauunternehmen die Bohlenbreite seines Strich-5-Fertigers automatisiert entlang einer Nahtkante. Das sorgte für einen präzisen, ressourcenschonenden Einbau und entlastete die Bediener. Edge Detection ist Teil der Vögele Lenk- und Bohlenbreitenautomatik AutoTrac.

Sanierung mit je zwei Beschickern und Straßenfertigern von Vögele

Die B535 in Baden-Württemberg ist eine wichtige Ortsumgehungsstraße. Wegen Straßenschäden war der 1,6 km lange Abschnitt bei Heidelberg-Schwetzingen stark sanierungsbedürftig. Für eine präzise und zügige Erneuerung des zweispurigen Bereichs setzte das ausführende Bauunternehmen Eiffage Infra-Bau SE auf einen gestaffelten „Heiß-an-Heiß“-Einbau mit zwei Vögele Beschickern und Fertigern in Kombination mit dem Kantenfolger Edge Detection. Vor Ort fräste das Bauunternehmen zunächst die sanierungsbedürftige Asphaltfläche bis zur Tragschicht ab. Zum Erneuern der 10 cm starken Binderschicht und der 4 cm starken Deckschicht kamen zwei Vögele Fertiger der neuesten Generation zum Einsatz: ein SUPER 1900-5 X und ein SUPER 2100-5 X. Zwei Beschicker vom Typ MT 3000-2i Offset sorgten für eine unterbrechungsfreie Mischgutversorgung.

„Heiß an Heiß“-Einbau mit Edge Detection

Mit dem SUPER 1900-5 X baute das Team zunächst eine Bahn neben der Mittelleitplanke ein. Parallel dahinter folgte der SUPER 2100-5 X. Er war mit dem Kantenfolger Edge Detection ausgestattet: Der Lasersensor war am linken Seitenschild der Einbaubohle AB 600 befestigt und nutzte die Nahtkante der ersten Bahn als Referenz für die automatische Bohlenbreitensteuerung. Konkret funktioniert das so: Der Sensor tastet einen Messbereich von 70° vor dem Seitenschild ab und erkennt Kanten mit einem Profil von mindestens 2 cm. Aktiviert der Bohlenbediener die entsprechende Funktion, folgt das jeweilige Bohlenausziehteil der Kante automatisch. „Auf diese Weise konnten wir die zweite Bahn sehr entspannt, präzise und schnell einbauen“, sagt Fertigerfahrer Michael Wenz.

Edge Detection unterstützt Bediener

Auf einigen Abschnitten der Bundesstraße variierte die Einbaubreite zwischen 8 m und 11,80 m. Bei einem konventionellen Einbau hätte der Bohlenbediener das Ein- oder Ausfahren der Bohlenausziehteile manuell steuern müssen. Dank Edge Detection passte sich die Bohlenbreite jedoch automatisch dem Kantenverlauf an. Der Bohlenbediener konnte sich währenddessen auf andere Aspekte fokussieren – etwa das Sicherstellen der Einbauqualität. Bei Baustellen neben fließendem Verkehr trägt die automatisierte Bohlenbreitensteuerung außerdem zur Risikoprävention bei, weil Bediener aus Gefahrenbereichen herausgehalten werden. Ein weiterer Vorteil des Einbaus mit dem Edge Detection Sensor: Durch das automatisierte Regeln der Bohlenbreite wurde genau die richtige Menge Mischgut eingesetzt, um die beiden Einbaubahnen an der Naht optimal zu verbinden. „Mit Edge Detection vermeiden wir Überbreiten, weil der Sensor der Kante zuverlässig folgt. Das spart Material und damit Kosten ein“, betont Wenz.

Fotos:

JV_JR_Edge_Detection_001_PR
Sanierung einer Bundesstraße: Für den Heiß-an-Heiß-Einbau mit zwei Vögele Fertigern der neuen Generation nutzte das ausführende Unternehmen den neuen Kantenfolger Edge Detection.

JV_JR_Edge_Detection_002_PR

Der Vögele Lasersensor Edge Detection tastet einen Messbereich von 70° vor dem Seitenschild ab und erkennt Kanten mit einem Profil von mindestens 2 cm.

JV_JR_Edge_Detection_003_PR

Parallel hinter dem Vögele Fertiger SUPER 1900-5 X folgte der SUPER 2100-5 X mit dem Kantenfolger. Der Edge Detection Sensor nutzte die Nahtkante der ersten Bahn als Referenz für die automatische Bohlenbreitensteuerung.

JV_JR_Edge_Detection_004_PR

Einfache Bedienung: Nach dem Anschließen des Edge Detection Sensors muss nur noch die Anwendung AutoTrac auf dem Touch Display der Fahrerbedienkonsole aktiviert werden.

Hinweis: Diese Fotos dienen lediglich der Voransicht. Für den Abdruck in den Publikationen nutzen Sie bitte die Fotos in 300 dpi-Auflösung, die in beigefügtem Download zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Deutschland

Telefon: 	+49 (0) 2645 131 – 1966

Telefax: 	+49 (0) 2645 131 – 499

E-Mail: 	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com