Vögele │ Extendido eficiente de asfalto con el detector de bordes Edge Detection

Control automatizado de la anchura de la regla

Gracias al sensor láser Edge Detection, la empresa constructora encargada de la obra reguló de forma automatizada la anchura de la regla de su extendedora «Guion 5» a lo largo de un borde de junta. Así se garantizó un extendido preciso y respetuoso con los recursos y se aligeró la carga de trabajo de los usuarios. Edge Detection forma parte de AutoTrac, el sistema automático de dirección y anchura de la regla de Vögele.

Rehabilitación con dos alimentadoras y dos extendedoras de Vögele

La B535 en Baden-Wurtemberg es una importante carretera de circunvalación. Debido a los daños en la calzada, el tramo de 1,6 km cerca de Heidelberg-Schwetzingen necesitaba urgentemente una rehabilitación. Para una renovación rápida y precisa del tramo de dos carriles, la empresa constructora encargada de las obras, Eiffage Infra-Bau SE, apostó por un sistema de extendido escalonado «caliente a caliente» con dos alimentadoras y dos extendedoras de Vögele en combinación con el detector de bordes Edge Detection. En primer lugar, la empresa constructora fresó in situ la superficie asfáltica que había que rehabilitar hasta alcanzar la capa de base. Para renovar la capa ligante de 10 cm de espesor y la capa de rodadura de 4 cm de espesor se utilizaron dos extendedoras de Vögele de última generación: una SUPER 1900-5 X y una SUPER 2100-5 X. Dos alimentadoras modelo MT 3000-2i Offset garantizaron un suministro ininterrumpido de mezcla asfáltica.

Extendido «caliente a caliente» con Edge Detection

Con la SUPER 1900-5 X, el equipo extendió primero una pasada junto a la barrera central. En paralelo, detrás de ella, le siguió la SUPER 2100-5 X, equipada con el detector de bordes Edge Detection: el sensor láser estaba fijado a la placa lateral izquierda de la regla de extendido AB 600 y utilizaba el borde de junta de la primera pasada como referencia para el control automático de la anchura de la regla. En concreto, funciona así: el sensor escanea un área de medición de 70° delante de la placa lateral y detecta bordes con un perfil de al menos 2 cm. Si el operador de la regla activa la función correspondiente, la sección extensible de la regla sigue automáticamente el borde. «Así, pudimos extender la segunda pasada sin problemas, de forma muy rápida y precisa», afirma el conductor de extendedora Michael Wenz.

Edge Detection ayuda al usuario

En algunos tramos de la autovía, la anchura de extendido variaba entre 8 m y 11,80 m. Con un extendido convencional, el operador de la regla habría tenido que controlar manualmente la entrada y la salida de las secciones extensibles de la regla. Sin embargo, gracias a Edge Detection, la anchura de la regla se adaptó automáticamente al trazado de los bordes. Esto le permitió al operador de la regla centrarse en otros aspectos, como garantizar la calidad del extendido. Además, en obras situadas junto a tráfico en circulación, el control automatizado de la anchura de la regla contribuye a la prevención de riesgos, ya que mantiene a los usuarios alejados de las zonas de peligro. Otra ventaja del extendido con el sensor Edge Detection radica en que, gracias al control automatizado de la anchura de la regla, se utilizó exactamente la cantidad adecuada de mezcla para unir perfectamente a la junta las dos pasadas de extendido. «Con Edge Detection evitamos los excesos de anchura, ya que el sensor sigue el borde de forma fiable. Así se ahorra material y, por lo tanto, costes», subraya Wenz.

Fotos:

JV_JR_Edge_Detection_001_PR
Rehabilitación de una autovía: Para el extendido «caliente a caliente» con dos extendedoras de nueva generación de Vögele, la empresa ejecutante utilizó el nuevo detector de bordes Edge Detection.

JV_JR_Edge_Detection_002_PR

El sensor láser Edge Detection de Vögele escanea un área de medición de 70° delante de la placa lateral y detecta bordes con un perfil de al menos 2 cm.

JV_JR_Edge_Detection_003_PR

Detrás de la extendedora SUPER 1900-5 X de Vögele, le seguía en paralelo la SUPER 2100-5 X con el detector de bordes. El sensor Edge Detection utilizó el borde de junta de la primera pasada como referencia para el control automático de la anchura de la regla.

JV_JR_Edge_Detection_004_PR

Manejo sencillo: tras conectar el sensor Edge Detection, solo queda activar la aplicación AutoTrac en la pantalla táctil de la consola de mando del conductor.

Nota: Estas fotos sirven exclusivamente para la vista previa. Para la impresión en las publicaciones, utilice las fotos en una resolución de 300 dpi que se encuentran disponibles en la descarga adjunta.

Puede obtener más información en:

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Alemania

Teléfono: 	+49 (0) 2645 131 – 1966

Fax: 	+49 (0) 2645 131 – 499

Correo electrónico: 	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com