Vögele │ Pose d’enrobé efficace avec le système de détection des bords Edge Detection

Commande automatisée de la large de table

Avec le capteur laser Edge Detection, l’entreprise de construction exécutante a réglé de façon entièrement automatisée la largeur de table de son finisseur Tiret 5 le long d’un bord de fraisage. Résultat : une pose précise, économe en ressources et un allègement des tâches du conducteur. Edge Detection fait partie de la solution AutoTrac du système de commande automatisée de la direction et de la largeur de table de Vögele

Réfection avec deux alimentateurs et deux finisseurs de routes de Vögele

La B535 est une importante route de contournement dans le Bade-Wurtemberg. En raison de nombreuses détériorations, une section de 1,6 km de long au niveau de Heidelberg-Schwetzingen nécessitait des mesures de réhabilitation urgentes. Pour la réfection précise et rapide de la zone à deux voies, l’entreprise exécutante Eiffage Infra-Bau SE a eu recours au procédé de pose échelonnée « chaud à chaud » à l’aide de deux alimentateurs et deux finisseurs Vögele associés au système de détection des bords Edge Detection. Sur place, l’entreprise de construction a, dans un premier temps, procédé au fraisage de la surface en enrobé devant être réhabilitée, jusqu’à la couche portante. Pour la réfection de la couche de liaison en enrobé de 10 cm d’épaisseur et de la couche de roulement de 4 cm d’épaisseur, deux finisseurs Vögele de toute dernière génération ont été mis en œuvre : un SUPER 1900-5 X et un SUPER 2100-5 X. Deux alimentateurs de type MT 3000-2i Offset ont assuré l’alimentation ininterrompue en enrobé.

Pose en « chaud à chaud » avec Edge Detection

Avec le SUPER 1900-5 X, l’équipe a dans un premier temps posé une bande le long de la glissière centrale. Juste derrière, le SUPER 2100-5 X, évoluait en parallèle. Il était équipé du système de détection des bords Edge Detection : le capteur laser était fixé sur la porte latérale gauche de la table AB 600 et utilisait le bord de fraisage de la première bande comme référence pour la commande automatisée de la largeur de table. Concrètement, le capteur balaie une plage de mesure de 70 ° devant la porte latérale et détecte les bords ayant un profil d’au moins 2 cm. Si le régleur active la fonction correspondante, la partie extensible de la table correspondante suit automatiquement le bord. « Ainsi, nous avons pu poser la deuxième bande de façon sereine, précise et rapide », explique Michael Wenz, conducteur du finisseur.

Edge Detection allège la tâche du conducteur

Sur certaines sections de la route nationale, la largeur de pose variait entre 8 m et 11,80 m. Avec un processus de pose conventionnel, le régleur aurait dû commander manuellement la sortie et la rentrée des extensions de la table. Grâce à Edge Detection, la largeur de la table a été adaptée de façon automatisée en fonction du bord détecté. Le régleur pouvait ainsi se concentrer sur d’autres aspects, comme la qualité de pose. Sur les chantiers sur lesquels le trafic reste ouvert pendant les travaux, la commande automatisée de la largeur de table contribue par ailleurs à la prévention des risques, puisque le conducteur peut se tenir n dehors des zones de danger. Autre avantage de la pose avec un capteur Edge Detection : le réglage automatisé de la largeur de table permet d’utiliser la juste quantité d’enrobé pour raccorder au mieux les deux bandes de pose au niveau du joint. « Avec Edge Detection, nous évitons les surlargeurs, puisque le capteur suit efficacement les bords. Ce permet d’économiser du matériau et des coûts », souligne Wenz.

Photos :

JV_JR_Edge_Detection_001_PR
Réfection d’une route nationale : pour la pose chaud à chaud avec deux finisseurs Vögele de nouvelle génération, l’entreprise exécutante a mis en œuvre le système de détection des bords Edge Detection.

JV_JR_Edge_Detection_002_PR

Le capteur laser Edge Detection de Vögele balaie une plage de mesure de 70 ° devant la porte latérale et détecte les bords ayant un profil d’au moins 2 cm.

JV_JR_Edge_Detection_003_PR

Le SUPER 2100-5 X évoluait en parallèle derrière le finisseur Vögele SUPER 1900-5 X. Le capteur Edge Detection utilisait le bord de fraisage de la première bande comme référence pour la commande automatisée de la largeur de table.

JV_JR_Edge_Detection_004_PR

Utilisation facile : Après le raccordement du capteur Edge Detection, il ne reste plus qu’à activer l’application AutoTrac sur l’afficheur à écran tactile du pupitre de commande du conducteur.

Attention : ces photos sont destinées uniquement à une première visualisation. Pour une reproduction dans vos publications, merci d’utiliser les photos en résolution de 300 dpi disponibles dans le téléchargement ci-joint.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de :

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Allemagne

Téléphone : 	+49 (0) 2645 131 – 1966

Fax : 	+49 (0) 2645 131 – 499

E-mail : 	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com