Vögele │ Stesa efficiente di conglomerati bituminosi con l’assistente di controllo del bordo Edge Detection

Regolazione automatizzata della larghezza del banco

Con il sensore laser Edge Detection, l’impresa edile esecutrice dei lavori ha regolato in maniera automatizzata la larghezza del banco della sua finitrice Tratto 5 lungo un bordo del cordone. In questo modo ha garantito una stesa precisa e a basso di consumo di risorse, sgravando gli operatori. Edge Detection fa parte del sistema di guida e regolazione automatica della larghezza del banco AutoTrac Vögele.

Ripristino con due alimentatori e finitrici di Vögele

La B535 è un’importante strada di circonvallazione del Baden-Württemberg. Presentando la strada dei danni, il tratto lungo 1,6 km tra Heidelberg e Schwetzingen necessitava di ingenti lavori di ripristino. Per un intervento preciso e rapido di risanamento della sezione a due corsie, l’impresa edile esecutrice dei lavori Eiffage Infra-Bau SE ha puntato su una stesa “caldo a caldo” graduale con due alimentatori e finitrici Vögele, unitamente all’assistente di controllo del bordo Edge Detection. In loco, l’impresa edile ha dapprima fresato la superficie d’asfalto da ripristinare fino allo strato di base. Per il risanamento del binder di 10 cm di spessore e del manto d’usura di 4 cm di spessore, sono state impiegate due finitrici Vögele di ultima generazione: una SUPER 1900-5 X e una SUPER 2100-5 X. Due alimentatori del tipo MT 3000-2i Offset hanno assicurato un approvvigionamento interrotto di conglomerato.

Stesa “caldo a caldo” con Edge Detection

Con la SUPER 1900-5 X, la squadra ha inizialmente posato una carreggiata accanto al guardrail centrale. Parallelamente, subito dietro, seguiva la SUPER 2100-5 X, dotata dell’assistente di controllo del bordo Edge Detection: il sensore laser era fissato alla paratia laterale sinistra del banco di stesa AB 600 e utilizzava il bordo del cordone della prima carreggiata come riferimento per la regolazione automatica della larghezza del banco. Nello specifico, il funzionamento è il seguente: il sensore scansiona un campo di misura di 70° davanti alla paratia laterale e identifica i margini con un profilo di almeno 2 cm. Se il banchista attiva la relativa funzione, la rispettiva parte estensibile del banco segue automaticamente il bordo. “In questo modo siamo riusciti a stendere la seconda carreggiata in modo molto rilassato, preciso e rapido”, afferma il conducente della finitrice Michael Wenz.

Edge Detection supporta i banchisti

Su alcuni tratti della strada statale, la larghezza di stesa variava tra 8 m e 11,80 m. In una stesa normale, il banchista avrebbe dovuto controllare manualmente l’estensione o il rientro delle parti estraibili del banco. Tuttavia, grazie a Edge Detection, la larghezza del banco si è adeguata automaticamente all’andamento del bordo. Nel frattempo, il banchista ha potuto concentrarsi su altri aspetti, come garantire la qualità della stesa. Nei cantieri che si trovano accanto a un traffico continuo, la regolazione automatizzata della larghezza del banco contribuisce inoltre alla prevenzione dei rischi, poiché gli operatori vengono tenuti lontani dalle zone pericolose. Un ulteriore vantaggio della stesa con il sensore Edge Detection: grazie alla regolazione automatizzata della larghezza del banco è stata utilizzata la quantità esatta di conglomerato, garantendo un collegamento ottimale tra le due carreggiate al cordone. “Con Edge Detection evitiamo larghezze eccessive, dal momento che il sensore segue il bordo in maniera affidabile. Ciò consente di risparmiare materiale e, quindi, costi” sottolinea Wenz.

Foto:

JV_JR_Edge_Detection_001_PR
Ripristino di una strada statale: per la stesa “caldo a caldo” con due finitrici Vögele di ultima generazione, l’impresa esecutrice dei lavori ha utilizzato il nuovo assistente di controllo del bordo Edge Detection.

JV_JR_Edge_Detection_002_PR

Il sensore laser Edge Detection Vögele scansiona un campo di misura di 70° davanti alla paratia laterale e identifica i margini con un profilo di almeno 2 cm.

JV_JR_Edge_Detection_003_PR

Parallelamente, dietro la finitrice SUPER 1900-5 X Vögele seguiva la SUPER 2100-5 X, dotata dell’assistente di controllo. Il sensore laser Edge Detection utilizzava il bordo del cordone della prima carreggiata come riferimento per la regolazione automatica della larghezza del banco.

JV_JR_Edge_Detection_004_PR

Semplicità di utilizzo: dopo aver collegato il sensore Edge Detection occorre ancora solo attivare l’applicazione AutoTrac sul display touch del pannello di comando del conducente.

Avvertenza: queste foto sono a puro scopo esemplificativo. Per la stampa nelle varie pubblicazioni si prega di utilizzare le foto da 300 dpi di risoluzione disponibili per il download.

È possibile reperire ulteriori informazioni presso:

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Germania

Telefono: 	+49 (0) 2645 131 – 1966

Fax: 	+49 (0) 2645 131 – 499

E-mail: 	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com