Vögele │ Pavimentação de asfalto eficiente com o detector de bordas Edge Detection

Comando automtizado da mesa de pavimentação

Com o sensor a laser Edge Detection, a empresa responsável pela obra controlou de maneira automática a largura da mesa de sua pavimentadora Dash 5 ao longo de uma borda de junção. Isso garantiu uma pavimentação precisa e com conservação de recursos, além de aliviar o trabalho dos operadores. O Edge Detection faz parte do sistema automático de direção e largura Vögele AutoTrac.

Reabilitação com dois alimentadores móveis e duas pavimentadoras da Vögele

A B535, no estado de Baden-Württemberg, é uma importante via de contorno. Devido a danos na estrada, o trecho de 1,6 km entre Heidelberg e Schwetzingen precisava de reparos urgentes. Para a renovação precisa e rápida do trecho de duas faixas, a Eiffage Infra-Bau SE, empresa responsável pela obra, optou por uma pavimentação escalonada do tipo “quente no quente”, usando dois alimentadores móveis e duas pavimentadoras Vögele em combinação com o sistema detector de bordas Edge Detection. No local, a empresa construtora começou com a fresagem da superfície de asfalto que precisava de reabilitação até a camada de base. Para a renovação da camada de ligação (binder) de 10 cm de espessura e da camada de superfície de 4 cm de espessura, foram usadas duas pavimentadoras Vögele de última geração: uma SUPER 1900-5 X e uma SUPER 2100-5 X. Além disso, dois alimentadores móveis do tipo MT 3000-2i Offset garantiram o abastecimento ininterrupto do material de mistura.

Pavimentação “quente no quente” com o Edge Detection

Com a SUPER 1900-5 X, a equipe começou pavimentando uma faixa ao lado do canteiro central. Ao mesmo tempo, veio logo atrás a SUPER 2100-5 X, equipada com o detector de bordas Edge Detection: O sensor a laser estava fixado na placa lateral esquerda da mesa pavimentadora AB 600 e utilizou a borda de junção da primeira faixa como referência para o comando automático da largura da mesa. Na prática, funcionou da seguinte maneira: o sensor escaneia uma margem de medição de 70° à frente da placa lateral e detecta arestas/bordas com um perfil de pelo menos 2 cm. Se o operador da mesa ativar a função correspondente, a respectiva seção extensível da mesa seguirá automaticamente a aresta. “Dessa forma, conseguimos pavimentar a segunda faixa de maneira muito tranquila, precisa e rápida”, conta Michael Wenz, operador da pavimentadora.

O Edge Detection auxiliar os operadores

Em alguns trechos da rodovia federal, a largura de pavimentação variou entre 8 m e 11,80 m. Em uma pavimentação convencional, o operador da mesa precisaria controlar manualmente a extensão ou a retração das seções extensíveis da mesa. Entretanto, graças ao Edge Detection, foi possível ajustar a largura da mesa ao contorno das bordas de modo automático. Enquanto isso, o operador da mesa pavimentadora pôde se concentrar em outros aspectos, como a garantia da qualidade da pavimentação. Em obras próximas a vias com tráfego intenso, o comando automatizado da largura da mesa também contribui para a prevenção de riscos, já que mantém os operadores longe de áreas de perigo. Uma outra vantagem da pavimentação com o sensor Edge Detection: graças ao comando automatizado da largura da mesa, foi aplicada exatamente a quantidade certa de material de mistura para unir de maneira ideal as duas faixas de pavimentação na junção. “Com o Edge Detection, evitamos larguras excessivas, pois o sensor acompanha a borda de forma precisa.” Isso poupa material e, como resultado, reduz os custos”, destaca Wenz.

Fotos:

JV_JR_Edge_Detection_001_PR
Reabilitação de uma rodovia federal: para a pavimentação “quente no quente” com duas pavimentadoras Vögele de última geração, a empresa responsável pela obra usou o novo sistema detector de bordas Edge Detection.

JV_JR_Edge_Detection_002_PR

O sensor a laser Vögele Edge Detection escaneia uma margem de medição de 70° à frente da placa lateral e detecta arestas/bordas com um perfil de pelo menos 2 cm.

JV_JR_Edge_Detection_003_PR

Ao mesmo tempo, logo da atrás da pavimentadora Vögele SUPER 1900-5 X, seguiu a SUPER 2100-5 X, equipada com o detector de bordas Edge Detection. O sensor a laser Edge Detection utilizou a borda de junção da primeira faixa como referência para o comando automático da largura da mesa.

JV_JR_Edge_Detection_004_PR

Operação fácil: depois de conectar o sensor Edge Detection, era só ativar a aplicação AutoTrac no display sensível ao toque do console de operação da pavimentadora.

Observação: Essas fotos servem apenas para visualização prévia. Para impressão nas publicações, devem ser usadas as fotos em resolução de 300 dpi, disponíveis para download em anexo.

Para mais informações, entre em contato com:

WIRTGEN GROUP

Relações Públicas

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Alemanha

Telefone: 	+49 (0) 2645 131 – 1966

Fax: 	+49 (0) 2645 131 – 499

E-mail: 	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com