Vögele │ Эффективная укладка асфальта с системой обнаружения края Edge Detection

Автоматизированное управление шириной плиты

С помощью лазерного датчика Edge Detection подрядная строительная организация автоматически регулировала ширину укладочной плиты своего асфальтоукладчика серии «-5» вдоль края стыка. Это обеспечило точную, ресурсосберегающую укладку и снизило нагрузку на операторов. Edge Detection является частью системы автоматического рулевого управления и регулирования ширины выглаживающей плиты Vögele AutoTrac.

Ремонт с использованием двух перегружателей и асфальтоукладчиков Vögele

B535 в Баден-Вюртемберге — важная объездная дорога. Из-за повреждений полотна участок длиной 1,6 км возле Хайдельберг-Шветцингена остро нуждался в санации. Для точного и быстрого обновления двухполосного участка подрядная строительная организация Eiffage Infra-Bau SE сделала ставку на ступенчатую укладку способом «горячим по горячему» с использованием двух перегружателей асфальтобетона и асфальтоукладчиков Vögele в сочетании с системой сканирования края Edge Detection. На объекте подрядчик сначала отфрезеровал поврежденное асфальтовое покрытие до несущего слоя. Для укладки связующего слоя толщиной 10 см и слоя износа толщиной 4 см были задействованы два асфальтоукладчика Vögele последнего поколения: SUPER 1900-5 X и SUPER 2100-5 X. Два перегружателя типа MT 3000-2i Offset обеспечивали непрерывную подачу смеси.

Укладка способом «горячий по горячему» с системой распознавания края Edge Detection

С помощью SUPER 1900-5 X сначала бригада уложила полосу рядом с центральным разделительным ограждением. Параллельно за ним следовал SUPER 2100-5 X. Он был оснащен датчиком слежения за кромкой Edge Detection: лазерный датчик крепился на левом боковом щите рабочего органа AB 600 и использовал край стыка первой полосы в качестве ориентира для автоматического управления шириной укладки. Конкретно это работает так: датчик сканирует зону измерения в 70° перед боковым щитом и распознает кромки с профилем не менее 2 см. Как только оператор рабочего органа активирует соответствующую функцию, выдвижная секция рабочего органа начинает автоматически следовать за кромкой. «Так нам удалось уложить вторую полосу очень спокойно, быстро и точно», — говорит машинист укладчика Михаель Венц.

Edge Detection помогает операторам

На некоторых участках федеральной трассы ширина укладки варьировалась от 8 м до 11,80 м. При обычной укладке оператору рабочего органа пришлось бы вручную управлять выдвижением или втягиванием секций плиты. Однако благодаря системе Edge Detection ширина рабочего органа автоматически адаптировалась к линии кромки. Оператор в это время мог сосредоточиться на других аспектах — например, на обеспечении качества укладки. На строительных площадках рядом с движущимся потоком транспорта автоматическое управление шириной плиты также способствует предотвращению рисков, так как операторы не находятся в опасных зонах. Еще одно преимущество укладки с датчиком Edge Detection: благодаря автоматическому регулированию ширины плиты использовалось именно то количество смеси, которое необходимо для оптимального соединения двух укладываемых полос в зоне стыка. «С Edge Detection мы избегаем лишней ширины, потому что датчик точно следует за кромкой. Это экономит материал, а значит, и затраты», — подчеркивает Венц.

Фотографии:

JV_JR_Edge_Detection_001_PR
Ремонт федеральной трассы: для укладки асфальта способом «горячим по горячему» с помощью двух укладчиков Vögele нового поколения подрядчик использовал новую систему обнаружения края Edge Detection.

JV_JR_Edge_Detection_002_PR

Лазерный датчик Vögele Edge Detection сканирует зону измерения в 70° перед боковым щитом и распознает кромки с профилем не менее 2 см.

JV_JR_Edge_Detection_003_PR

Параллельно за укладчиком Vögele SUPER 1900-5 X следовал SUPER 2100-5 X с датчиком слежения за кромкой. Датчик Edge Detection использовал край стыка первой полосы в качестве ориентира для автоматического управление шириной плиты.

JV_JR_Edge_Detection_004_PR

Простое управление: после подключения датчика обнаружения края Edge Detection нужно лишь активировать приложение AutoTrac на сенсорном дисплее пульта управления машиниста.

Примечание: настоящие фотографии предназначены только для предварительного просмотра. В публикациях размещайте фотографии с разрешением 300 точек на дюйм (см. прилагаемые материалы для скачивания).

Контакты для получения дополнительной информации:

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Германия

Телефон: 	+49 (0) 2645 131-19-66

Факс: 	+49 (0) 2645 131 – 499

E-mail: 	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com