Vögele │ Edge Detection kenar takipçisi ile verimli asfalt serimi

Otomatikleştirilmiş tabla genişliği kumandası

İnşaat firması, Edge Detection lazer duyarga ile, Çizgi-5 finişerinin kalıp genişliğini bir birleşim kenarı boyunca otomatik olarak ayarladı. Bu daha hassas, kaynakları koruyan bir serme sağladı ve operatörün yükünü hafifletti. Edge Detection Vögele manevra ve genişlik otomatiği AutoTrac‘in bir parçasıdır.

Vögele‘den iki malzeme beslemesi ve yol finişeri ile yenileme

Baden-Württemberg’deki B535 önemli bir çevre yoludur. Yol hasarları nedeniyle Heidelberg-Schwetzingen arasındaki 1,6 km uzunluğundaki kesim ciddi şekilde yenilenmeye ihtiyaç duyuyordu. İki şeritli bölümün hassas ve hızlı bir şekilde yenilenmesi için uygulayıcı inşaat şirketi Eiffage Infra-Bau SE, iki adet Vögele besleyici ve finişer ile kombinasyon halinde Edge Detection kenar takipçisi kullanılan kademeli bir “sıcak ile sıcak” serim yöntemine başvurdu. Şantiyede inşaat firması önce yenilenmesi gereken asfalt yüzeyini üst tabakaya kadar kazıyıp kaldırdı. 10 cm kalınlığındaki binder tabakasının ve 4 cm kalınlığındaki üst tabakanın yenilenmesi için en yeni nesil iki Vögele finişer kullanıldı: Bir adet SUPER 1900-5 X ve bir adet SUPER 2100-5 X. MT 3000-2i Offset tipindeki iki besleyici, kesintisiz bir karışım beslemesi sağladı.

Edge Detection ile “Sıcak ile sıcak" serme

Ekip, SUPER 1900-5 X önce orta refüjün yanına bir şerit serdi. Bunu hemen arkasından paralel olarak SUPER 2100-5 X takip etti. Kenar takipçisi Edge Detection ile donatılmıştı: Lazer duyargası AB 600 serme tablasının sol kenar plakasına sabitlenmişti ve otomatik tabla genişliği kumandası için referans olarak birinci şeridin birleşim kenarını kullandı. Bu somut olarak şu şekilde çalışır: Duyarga , kenar plakasının önündeki 70°’lik ölçüm alanını tarar ve en az 2 cm yüksekliğe sahip kenarları algılar. Tabla kullanıcısı ilgili işlevi etkinleştirdiğinde, ilgili tabla çıkarma parçası kenarı otomatik olarak takip eder. “Bu şekilde ikinci şeridi çok rahat, hassas ve hızlı bir şekilde serebildik”, dedi finişer operatörü Michael Wenz.

Edge Detection operatörleri destekliyor

Federal kara yolunun bazı bölümlerinde serim genişliği 8 m ile 11,80 m arasında değişiyordu. Geleneksel bir serimde, tabla operatörünün tabla dışarı sürme parçalarının içeri veya dışarı sürülmesini manuel olarak kumanda etmesi gerekirdi. Ancak Edge Detection sayesinde, tabla genişliği kenar gidişatına göre otomatik olarak uyum sağladı. Bu sırada tabla operatörü, serim kalitesinin sağlanması gibi diğer konulara odaklanabildi. Akan trafiğin yanındaki şantiyelerde ise otomatik tabla genişliği kumandası, operatörlerin tehlikeli alanlardan uzak tutulmasını sağladığı için risklerin önlenmesine de katkıda bulunur. Edge Detection duyargası ile serimin bir diğer avantajı: Tabla genişliğinin otomatik olarak ayarlanması sayesinde, iki serim şeridinin birleşim noktasında en iyi şekilde birleşmesi için tam gerekli miktarda karışım kullanıldı. “Edge Detection ile, sensör kenarı güvenilir bir şekilde takip ettiği için aşırı genişlikler önlenir. "Bu malzeme tasarrufu sağlıyor ve böylece maliyetler azalıyor," diye vurguluyor Wenz.

Fotoğraflar:

JV_JR_Edge_Detection_001_PR
Bir federal kara yolunun yenilenmesi: Yeni nesil iki Vögele finişeriyle gerçekleştirilen “sıcak ile sıcak” serim için uygulayıcı şirket, yeni Edge Detection kenar takipçisi kullandı.

JV_JR_Edge_Detection_002_PR

Vögele lazer duyargası Edge Detection, kenar plakasının önündeki 70°’lik ölçüm alanını tarar ve en az 2 cm yüksekliğe sahip kenarları algılar.

JV_JR_Edge_Detection_003_PR

Vögele SUPER 1900-5 X finişeri arkasından paralel olarak kenar takipçisi SUPER 2100-5 X takip etti. Edge Detection duyargası otomatik tabla genişliği kumandası için referans olarak birinci şeridin birleşim kenarını kullandı.

JV_JR_Edge_Detection_004_PR

Kolay kullanım: Edge Detection sensörü bağlandıktan sonra, sadece sürücü kumanda konsolundaki dokunmatik ekranda AutoTrac uygulamasının etkinleştirilmesi yeterlidir.

Açıklama: Bu fotoğraflar sadece ön izleme içindir. Yayınlamak için lütfen ekte 300 dpi çözünürlüğünde sunulan fotoğrafları indirin.

Detaylı bilgi için:

WIRTGEN GROUP

Halkla ilişkiler

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Almanya

Telefon: 	+49 (0) 2645 131 – 1966

Faks numarası: 	+49 (0) 2645 131 – 499

E-posta: 	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com