Vögele │ Intervento notturno davanti a un castello fiabesco in Germania

La nuova finitrice Vögele ripristina una strada per carrozze

Per non impedire l’accesso al castello di Neuschwanstein ai visitatori, i lavori hanno dovuto essere svolti solo di notte. L’impresa esecutrice ha pertanto puntato sulla finitrice Vögele SUPER 1800-5 X con il pacchetto luci Plus integrato.

Il castello di Neuschwanstein è patrimonio culturale UNESCO ed è sicuramente il luogo d’interesse più famoso in Germania. Buona parte dei 1,4 milioni di turisti che ogni anno lo visitano percorre la salita verso il castello su una carrozza trainata da cavalli. Perché, eccezion fatta per i veicoli necessari per l’intervento e la manutenzione, solo le carrozze possono percorrere la ripida e tortuosa strada. Gli zoccoli ferrati dei cavalli, però, sovraccaricano molto il conglomerato bituminoso. Per questo motivo l’amministrazione dei castelli bavaresi ha commissionato il ripristino del manto d’usura sull’intera distanza di 1,3 km.

Potenza elevata e trattività ottimale

Forti pendenze, quasi nessuna possibilità di manovra e buio. Le condizioni per il ripristino della strada di accesso erano difficili: per questo l’impresa esecutrice ha deciso di utilizzare la finitrice stradale SUPER 1800-5 X. Con una potenza di 129 kW, l’elevata trattività, la massa compatta e l’illuminazione integrata, questa macchina era la soluzione ideale.

Controllo delicatissimo in curva

In un primo momento il team ha fresato una superficie di conglomerato bituminoso di circa 7.000 m² con una fresa a freddo Wirtgen W 100 CFi. Successivamente, in tre notti la finitrice Vögele Universal Class ha realizzato la stesa di circa 800 t di conglomerato bituminoso tipo usura di larghezza variabile da 5 a 6 m e spessore di circa 4 cm. In considerazione delle curve, il nuovo sistema di sterzatura per mezzo di SmartWheel è stato molto utile: la manopola del pannello di comando del conducente ErgoPlus 5 consente infatti un controllo molto delicato. In combinazione con lo SmartWheel sul pannello di controllo del banco, la squadra di stesa è riuscita ad ottenere una stesa di elevata qualità e uniforme anche nelle curve.

Buona illuminazione, meno tempo di preparazione

Nell’intervento notturno, la SUPER 1800-5 X si è rivelata fondamentale grazie al nuovo pacchetto luci Plus, composto da diversi elementi illuminanti: una luce integrata nel tettuccio e nel supporto trasversale del pannello di controllo, LED sui cilindri livellatori, tre fari posizionabili in modo flessibile e LED ad alta potenza integrati in modo fisso in una speciale prolunga per il tetto. Questi sistemi garantiscono un’illuminazione ottimale su una larghezza di stesa fino a 10 m e fino a 4 m dietro al banco di stesa. La potenza luminosa può essere paragonata a quella di palloni illuminanti, ma in questo caso non occorre trasportare né montare elementi separati. “Questo ci ha fatto risparmiare molto tempo di preparazione qui sul cantiere”, afferma il supervisore dei lavori Stefan Keller, della  Geiger Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG. “Con il pacchetto luci Plus siamo riusciti ad illuminare in modo mirato tutte le aree di lavoro e le parti della finitrice rilevanti, e con ciò abbiamo potuto garantire la maggior sicurezza possibile anche al buio.“

Messa in servizio con la pressione di un pulsante

Si è rivelata pratica anche la funzione Paver Access Control (PAC): grazie a essa, la squadra di stesa ha potuto mettere in funzione la SUPER 1800-5 X da terra e attivare l’illuminazione prima ancora di accedere alla postazione di comando. Per mezzo del pannello di comando posizionato sul banco di stesa, gli operatori hanno avviato tutte le fasi iniziali, come l'accensione dell'illuminazione, l'avviamento del motore diesel, del sistema di controllo della macchina, il sollevamento e il bloccaggio del tettuccio e l'abbassamento del banco, semplicemente premendo un pulsante. E al termine dei lavori hanno riportato la finitrice stradale in assetto di trasporto nello stesso modo.

Precompattazione ottimale, stesa silenziosa

Il banco estensibile AB 600 di ultima generazione ha consentito un’elevata precompattazione. Tutti i componenti che entrano a contatto con il materiale vengono costantemente riscaldati, assicurando così una struttura superficiale omogenea. Rispetto al modello precedente, il nuovo banco estensibile può essere riscaldato in modo ancora più efficiente e grazie a misure costruttive di ottimizzazione è notevolmente più silenzioso. In combinazione con il sistema di propulsione della SUPER 1800-5 X, ottimizzato dal punto di vista del rumore, la squadra di stesa ha potuto garantire un intervento notturno a basse emissioni foniche.

Foto:

JV_JR_SUPER_1800-5_X_Neuschwanstein_001_PR.jpg

Ripristino della strada d’accesso: la SUPER 1800-5 X davanti al castello reale Neuschwanstein, in Baviera.

JV_JR_SUPER_1800-5_X_Neuschwanstein_002_PR.jpg

Dislivelli e pendenze: per via delle difficili condizioni di lavoro, l’impresa esecutrice ha deciso di impiegare la finitrice Tratto 5 di Vögele, altamente performante.

JV_JR_SUPER_1800-5_X_Neuschwanstein_003_PR.jpg

Pacchetto luci Plus: illuminazione ottimale su una larghezza di stesa fino a 10 m e fino a 4 m dietro al banco di stesa.

JV_JR_SUPER_1800-5_X_Neuschwanstein_004_PR.jpg

Sterzare con SmartWheel: la manopola del pannello di comando del conducente ErgoPlus 5 consente un controllo molto delicato.

Nota: Queste foto sono a puro scopo esemplificativo. Per la stampa nelle varie pubblicazioni si prega di utilizzare le foto da 300 dpi di risoluzione disponibili per il download.

È possibile reperire ulteriori informazioni presso:

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Germania

Telefono: 	+49 (0) 2645 131 – 1966

Telefax: 	+49 (0) 2645 131 – 499

E-mail: 	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com