Vögele │ Pavimentadora de pneus reabilita área sinuosa

SUPER 1803-5 X da nova geração

O terreno de um centro de descarte de metais em Brigachtal, Baden-Württemberg, é frequentado diariamente por veículos pesados. Para renovar a superfície de asfalto desgastada, a empresa usou a nova pavimentadora Vögele SUPER 1803-5 X. Na superfície sinuosa, o modelo de pneus apresentou grandes vantagens.

Prazo de apenas um dia

Antigamente uma empresa de sucata, hoje uma empresa comercial na região da Floresta Negra: O pátio da Scholz-Metall está bastante degradado devido ao tráfego de veículos pesados. Por isso, a empresa encarregou a Karl Müller Tief- und Straßenbau, de Niedereschach, da reabilitação da área de 700 m². O objetivo é pavimentar com asfalto de alta qualidade de duas camadas – uma camada de binder com 6 a 8 cm de espessura e uma camada de superfície com 4 cm de espessura – em um dia. Marco Müller, gerente da terceira geração, optou pela nova pavimentadora de pneus SUPER 1803-5 X da Vögele.

A primeira pavimentadora de pneus da Geração Dash 5

A primeira pavimentadora de pneus da geração Dash 5 foi apresentada na Bauma 2025. Ela reúne as vantagens de uma pavimentadora de pneus – alta manobrabilidade e grande mobilidade no deslocamento – com os benefícios das máquinas Dash 5: maior conforto operacional, processos automatizados e tempos de reequipamento mais curtos, bem como emissões reduzidas de ruído e de gases de escape. “A pavimentadora é supreendentemente silenciosa e econômica”, afirma Marco Müller. “Isso é um enorme ponto positivo, tanto para a equipe de pavimentação como do ponto de vista da empresa.” Com larguras de pavimentação entre 2,55 m e 8,25 m, é também bastante versátil.

Pavimentação em torno de tampas de bueiro

A complexidade do centro de reciclagem representou um desafio à equipe: a área tem inúmeros cantos e estreitamentos e está equipada com dez tampas de bueiro. “Nesse trabalho, a capacidade de manobra da máquina sobre rodas desempenhou um papel muito importante”, diz Müller. O freio de direção Pivot Steer permite que o raio de viragem da SUPER 1803-5 X seja reduzido em mais de 2 m. Assim, foi possível contornar sem problemas as coberturas dos fossos. “Funcionou de maneira extraordinária com a máquina, superando minhas expetativas.”

Pronta para uso com rapidez e fácil de operar

O conceito de operação claro e intuitivo da pavimentadora Vögele também foi bastante útil: “Nos sentimos à vontade com a máquina imediatamente e os operadores puderam começar logo a trabalhar sem grandes treinamentos”, conta Müller. Em comparação com a variante Dash 3, o conceito de operação ErgoPlus 5 oferece uma melhor visão geral, mais conforto e mais opções de armazenamento, maior ergonomia e uma tela sensível ao toque para aplicações digitais. A Vögele tornou o volante mais compacto, o que melhora a visão geral e facilita a operação das teclas de função.

Pacote de luzes para locais mal iluminados

Durante a pavimentação no centro de reciclagem, novas funções automáticas e de assistência também se mostraram úteis, simplificando a colocação em funcionamento e determinadas funções de pavimentação, além de reduzir os tempos de reequipamento. Isso inclui, entre outros, o pacote de luzes opcional Plus: na pavimentação sob coberturas e em pontos mal iluminados, a iluminação fixamente integrada pode ser ativada de forma fácil, sem esforço de montagem.

Ajuste do curso do tamper apertando um botão

Müller também vê uma grande vantagem na mesa extensível aprimorada: a AB 500 TV da nova geração permite o ajuste hidráulico do curso do tamper. Com o chamado “Dual Power Shift Tamper”, os operadores podem facilmente ajustar o curso do "tamper" com o simples toque de um botão. Em comparação com o ajuste mecânico, isso economiza muito tempo e é particularmente prático para alterar a espessura das camadas. Em combinação com os sistemas de compactação de tamper e de vibração, a mesa também permitiu uma ótima pré-compactação e alta qualidade da superfície na obra. Uma vez que a superfície do centro de reciclagem deve suportar cargas pesadas contínuas, esse foi um critério importante.

Fotos:

JV_photo_SUPER_1803-5X_Brigachtal_001_PR
Aplicação em Brigachtal, na região de Baden-Württemberg: Para renovar a superfície desgastada de um centro de reciclagem, a empresa responsável pela obra apostou na pavimentadora de pneus Vögele SUPER 1803-5 X.

JV_photo_SUPER_1803-5X_Brigachtal_002_PR

Na superfície sinuosa com inúmeras coberturas de fossos, a ágil pavimentadora Vögele pôde mostrar seus pontos fortes.

JV_photo_SUPER_1803-5X_Brigachtal_003_PR

Novo conceito de operação ErgoPlus 5 Um volante menor, melhor visibilidade, mais conforto e opções de armazenamento, além de um display tátil opcional para aplicações digitais.

JV_photo_SUPER_1803-5X_Brigachtal_004_PR

Áreas escuras no canteiro de obras: Durante a pavimentação no centro de reciclagem, o pacote de luzes integrado Plus da geração Dash 5 da Vögele provou ser muito útil.

JV_photo_SUPER_1803-5X_Brigachtal_005_PR

Empresa familiar com três gerações: Karl Müller (à direita), Ingo Müller (ao centro) e Marco Müller em frente à nova pavimentadora Vögele SUPER 1803-5 X.

Observação: Essas fotos servem apenas para visualização prévia. Para impressão nas publicações, devem ser usadas as fotos em resolução de 300 dpi, disponíveis para download em anexo.

Para mais informações, entre em contato com:

WIRTGEN GROUP

Relações Públicas

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Alemanha

Telefone: 	+49 (0) 2645 131 – 1966

Fax: 	+49 (0) 2645 131 – 499

E-mail: 	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com