Vögele │ Nova pavimentadora de pneus comprova sua eficácia no Túnel do Mont Blanc

A SUPER 1803-5 X se destaca com as tecnologias Dash 5.

Trata-se de um projeto gigantesco: até 2042, o Túnel do Mont Blanc, com quase 12 km de extensão, deverá estar totalmente reabilitado e modernizado. Envolvidas no projeto: duas pavimentadoras de pneus da Vögele: uma SUPER 1803-5 X da nova geração e uma SUPER 1303-3i.

Todos os anos, cerca de dois milhões de veículos atravessam o Túnel do Mont Blanc. Desde a década de 1960, ela liga a cidade de Chamonix, na França, a Courmayeur, na Itália, sendo, por isso, um dos eixos norte-sul mais importantes da rede rodoviária europeia. Nas próximas duas décadas, a infraestrutura será modernizada por etapas e os sistemas de segurança serão atualizados para os padrões mais recentes. Contudo, como o túnel também é de extrema importância para o turismo, tanto no lado francês quanto no italiano, ele só pode ficar fechado durante algumas semanas (e diversas noites) de cada vez.

Muito o que fazer, mas só por uma noite

Nesse âmbito, a empresa construtora Cogeis SpA foi encarregada de conduzir projetos abrangentes de reabilitação em um trecho do túnel com 400 m de comprimento. Obras em túneis implicam: espaço limitado, escuridão, visibilidade restrita, elevados requisitos de segurança e um cronograma de projeto bastante apertado. Em apenas uma noite, era necessário pavimentar em todo o trecho uma camada de superfície com 5 cm de espessura, em uma largura de 6,5 m. Nesses casos, é fundamental poder contar com uma tecnologia eficiente de máquinas. Por isso, a empresa construtora optou por uma pavimentadora de pneus Vögele SUPER 1803-5 X.

Pavimentadora com alta capacidade de manobra e potência

Com um desempenho de pavimentação de até 700 t/h, o modelo da série Universal Class é a pavimentadora de pneus mais potente da Vögele e abrange larguras de pavimentação de até 8,25 m. Desse modo, a equipe de pavimentação conseguiu pavimentar as duas faixas de tráfego em uma única via usando a SUPER 1803-5 X, sem interrupções. Sua capacidade de manobra também desempenhou um papel importante: com o freio de direção Pivot Steer, o raio de giro diminui para apenas 4,2 m. Assim, a máquina foi capaz de manobrar bem mesmo no túnel estreito. Ela recebeu o reforço de sua “irmã mais nova”, a SUPER 1303-3i: com a pavimentadora da classe compacta, a equipe de pavimentação pavimentou, paralelamente à pista de duas faixas, um total de três áreas de parada de emergência e de assistência em caso de avaria, com um comprimento total de 150 m e largura de 2,8 m.

A colocação em funcionamento com o toque de um botão aumenta a eficiência

As tecnologias da nova geração Dash 5 também foram uma grande vantagem: entre elas estão as novas funções automáticas e de conforto da SUPER 1803-5 X. O sistema de acesso confortável Paver Access Control (PAC), por exemplo, auxiliou a equipe operacional na colocação em funcionamento e fora de serviço da máquina. Através da unidade de operação posicionada na mesa pavimentadora, a equipe pôde controlar todos os passos iniciais com o toque de um botão a partir do chão: ligar a iluminação e o motor, abrir o teto, abaixar a mesa e iniciar o sistema de comando da máquina. Assim, os operadores puderam ativar diretamente a iluminação integrada no túnel escuro e iniciar a preparação do trabalho.

A iluminação integrada economiza tempo e esforços

O pacote de luzes Plus opcional da pavimentadora Dash 5 foi útil no Túnel do Mont Blanc por vários motivos. Além da fácil ativação, sem necessidade de montagem nem tempo de preparação, o novo equipamento forneceu a iluminação ideal: afinal, o pacote inclui luzes LED integradas adicionais no teto e na guia transversal do painel de controle, iluminação dos cilindros de nivelamento, faróis com posicionamento livre e uma extensão especial do teto com LEDs de alto desempenho. Elas iluminam de maneira uniforme a área de trabalho com até 10 m de largura e até 4 m atrás da mesa pavimentadora. “Com isso, pudemos ajustar e preparar a máquina rapidamente, sem precisar de iluminação adicional. Em seguida, trabalhamos em condições de iluminação ideais”, conta o operador Lori Bibe.

Menos ruído e menos emissões

Uma outra vantagem no Túnel do Mont Blanc: a SUPER 1803-5 X conta com um conceito de acionamento que reduz consideravelmente o consumo, bem como as emissões de CO₂ e de ruído. O pacote otimizado de redução de emissões EcoPlus é o principal responsável por isso. Ele reduz o consumo e, em conjunto com outras medidas, as emissões de ruído. Além disso, a mesa extensível AB 500 TV de última geração que foi utilizada também funciona com menos ruído do que antes. “Tais fatores são decisivos, em particular em canteiros de obras em espaços limitados e fechados, como aqui no túnel”, explica Antonio Lachi, encarregado de obras. O novo sistema de guia e posicionamento para a fixação de extensões da mesa e o aquecimento eficiente das unidades de compactação também reduziram ao mínimo o tempo de preparação. “A nova mesa extensível é muito fácil de usar e nos poupou muito tempo aqui”, conta Lachi.

Teste de estresse bem-sucedido

Em combinação com o o gerenciamento otimizado de materiais, que garantiu um fornecimento uniforme e um abastecimento ideal, a equipe de trabalho alcançou um alto nível de qualidade na pavimentação. E tudo isso apesar de o asfalto ter percorrido cerca de duas horas de viagem em meio a temperaturas invernais. Dessa forma, também fica evidente no Túnel do Mont Blanc o que a geração Dash 5 oferece no cotidiano: mais conforto, facilidade de uso e maior eficiência na pavimentação.

Fotos:

JV_SUPER_1803-5X_Mont_Blanc_Tunnel_003_PR
A SUPER 1803-5 X é a pavimentadora de pneus mais potente da Vögele e está equipada com inúmeras novas tecnologias.

JV_SUPER_1803-5X_Mont_Blanc_Tunnel_001_PR

Aplicação bem-sucedida com a SUPER 1803-5 X: a pavimentadora de pneus Vögele da nova geração comprovou sua eficácia na reabitação do pavimento do Túnel do Mont Blanc.

JV_SUPER_1803-5X_Mont_Blanc_Tunnel_004_PR
O volante do console de operação da pavimentadora é menor do que antes, o que facilita ainda mais a operação dos botões.

JV_SUPER_1803-5X_Mont_Blanc_Tunnel_005_PR
A mesa extensível AB 500 TV da nova geração opera com menos ruído e diminui os tempos de preparação.

JV_SUPER_1803-5X_Mont_Blanc_Tunnel_002_PR
O Túnel do Mont-Blanc, com quase 12 km de extensão, é uma das ligações norte-sul mais movimentadas da região dos Alpes.

Observação: Essas fotos servem apenas para a visualização prévia. Para impressão nas publicações, devem ser usadas as fotos em resolução de 300 dpi, disponíveis para download em anexo.

Para mais informações, entre em contato com:

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Alemanha

Telefone: 	+49 (0) 2645 131 – 1966

Fax: 	+49 (0) 2645 131 – 499

E-mail:	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com