Vögele │ Akıllı yol finişerleri: Otomatikleştirilmiş kumanda ve seviyelendirme

Hassas, güvenilir, hızlı ve kaynakları koruyarak sermek

Otomasyon çözümleri, makine operatörlerinin yükünü hafifletir, verimliliği artırır, proses güvenliğini destekler ve malzeme tasarrufu sağlar. Joseph Vögele AG, Grade Assist, AutoTrac ve Smart Pave ile üç akıllı “Yardımcı” sunar: Tire 5 yol finişerlerinin profil serme işlemini, yönünü ve genişliğini kontrol edebilirsiniz.

Yol yapım şirketleri baskı altında

Dünya çapındaki yol yapım şirketleri giderek artan zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar: Nitelikli iş gücü eksikliği, iklim değişikliği, artan ham madde fiyatları, maliyet ve zaman baskısı, yüksek kalite gereklilikleri ve belgeleme yükümlülükleri, şirketleri verimli, kaynakları koruyan ve hassas bir şekilde çalışmaya zorluyor. Bu sırada otomasyon teknolojilerini entegre eden inşaat makineleri kilit bir faktördür. Rutin işleri üstlenir, hata riskini azaltır ve iş akışlarını daha verimli bir şekilde tasarlar. Serme sürecini ve serme kalitesini doğrudan etkiledikleri için, özellikle yol finişerleri büyük bir potansiyele sahiptir.

Asfalt seriminde kıllı yardımcılar

Bu nedenle finişer üreticisi Vögele, dijital inşaat teknolojilerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır: Wirtgen Group Performance Tracker (WPT) Paving gibi bulut tabanlı “Jobsite Intelligence” çözümleri, inşaat şirketlerinin ilgili serme ve finişer verilerini gerçek zamanlı olarak toplamalarına, analiz etmelerine ve tüm serme sürecini optimize etmelerine yardımcı olur. Grade Assist, AutoTrac ve Smart Pave gibi “Smart Automation” çözümleri finişer operatörlerine kumanda ve seviyelendirme sırasında destek sağlar. “Makinelerimizi, operatörlerle birlikte en iyi ekibi oluşturacak şekilde tasarlıyoruz. Vögele'de Ürün Yönetimi Müdürü olan Bastian Fleischer, “Finişerler rutin veya tekrarlayan görevleri üstlenerek, operatörlerin asıl serme işine ve kalite kontrolüne odaklanabilmelerini sağlıyor” diyor. Vögele, tire 5 nesliyle kombinasyon haline seviyelendirme görevlerini, serme genişliğinin, yönün ve konumun kumanda edilmesini otomatikleştiren yeni çözümleri piyasaya sürdü.

Grade Assist: Profillerin otomatikleşmiş olarak serilmesi

Grade Assist asistan sistemi çatı ve çapraz serme profillerinin serilmesini kolaylaştırır ve mevcut otomatik kalınlık ve eğim kontrolü Auto Grade Plus’ı tamamlar. Operatörler, tabla veya sürücü kumnda konsolunda istenen profili bir hedef noktada, eğim değerlerini ve bu noktaya ulaşana kadar kat edilecek mesafeyi manuel olarak belirler. İşlev başlatıldıktan sonra, otomatik kalınlık ve eğim kontrolü hedef değerlere kademeli olarak yaklaşmayı otomatik olarak ayarlar. Kullanıcılar artık eğimi kademeli olarak elle ayarlamak zorunda değildir. Böylece asfaltta sapmalar gibi serme hataları önlenir. Kullanıcılar artık eğimi önceden belirlenmiş noktaya kadar kademeli olarak elle ayarlamak zorunda değiller. Bu da asfaltta sapmalar gibi serme hatalarını önler. Fleischer, “Grade Assist eğim kontrolünü üstlenirken, kullanıcıların yükü hafifletiliyor ve böylece operatörler girilen parametreleri ve kaliteyle ilgili diğer faktörleri denetlemeye odaklanabiliyorlar” diyor.

AutoTrac: Fiziksel referanslar yardımıyla otomatikleşmiş kumanda

Kenarlar, kılavuz teller veya bordürler gibi fiziksel referanslar mevcutsa, operatörler ayrıca isteğe bağlı AutoTrac yönlendirme ve genişlik otomatiğini kullanabilirler. Bir Tire 5 finişerinin serme genişliğini ve sürüş yönünü, gerçek referansları tarayan farklı sensörler yardımıyla kumanda eder. Vögele‘nin çözümü, kısmen tek başına veya bir arada kullanılabilen dört bileşenden oluşmaktadır:  Edge Control, Steering Control, Edge Detection ve sabit tabla genişliği.

Otomatikleştirilmiş tabla genişliği kumandası için referans olarak referans teli

Yüksekliği seviyelendirmek için bir referans teli gerilmişse, serme genişliğinin otomatik olarak kumanda edilmesi için de kullanılabilir. Bunun için finişer, Edge Control ve bir ultrasonik sensör ile donatılmış olmalıdır. Tabla operatörü ilgili işlevi etkinleştirir ve ardından tabla çıkarma parçası referans teli otomatik olarak takip eder. Sabit bir serme genişliği için sadece bir referans tel gereklidir – referans telsiz tabla tarafı otomatik olarak birlikte içeri girip çıkar. Her iki tarafta da referans telleri varsa, Edge Control değişken bir serme genişliği de uygular. Paletli finişerlerde operatörler, ilave olarak Steering Control ve bir ultrasonik sensör kullanarak sürüş yönünü de referans teli boyunca otomatik olarak kumanda edebilirler.

Otomatikleştirilmiş tabla genişliği kumandası için referans olarak kenar

Kazıma kenarları, bordürler veya oluklar referans olarak kullanılıyorsa, serme ekipleri Edge Control'ü Edge Detection ile kombinasyon halinde kullanabilir. LIDAR sensörü (Light Detection And Ranging = Işık algılama ve menzil belirleme), yan panelin önündeki alanı tarar ve en az 2 cm yüksekliğe sahip kenarları algılar. Tabla kullanıcısı ilgili işlevi etkinleştirdiğinde, ilgili tabla çıkarma parçası kenarı otomatik olarak takip eder. Bu çözümde de serme ekipleri, tablanın sadece bir veya her iki tarafını Edge Detection sensörü ile donatabilir ve böylece sabit veya değişken bir serme genişliği elde edebilir. Referans boyunca tam ve hassas kumanda, tam oturmuş bir kenar çizgisi sağlar. Referans sadece bir tarafta mevcutsa, otomatik kumanda aşırı genişlikleri önler. Bu da uzunluğa bağlı olarak çok fazla malzeme ve maliyet tasarrufu sağlar.

Smart Pave: Sanal referanslardan kumanda

Smart Pave bir adım daha ileri gidiyor ve Vögele‘nin komple çözümü oluyor: Yerleşik sistem finişerin serme genişliğini, konumunu ve yönünü sanal referanslarla tam otomatik kumanda eder. İş akışı kolay: Arazi ölçüm uzmanı, mesafenin CAD modelini Wirtgen Group‘un dijital şantiye yönetim sistemi olan John Deere Operations Center™'e yükler. Orada verilerin geçerliliği otomatik olarak kontrol edilir. Şantiyeye başlamadan önce, kullanıcı sürücü kumanda konsolundaki dokunmatik ekrandan onaylanmış serme geometrilerini çağırır. Veriler mobil iletişim bağlantısı üzerinden kablosuz olarak (Over-the-Air) aktarılır ve iş emri etkinleştirildikten sonra finişer, tanımlanan mesafe boyunca otomatik olarak kumanda edilir.

Hassas serme ve kolay kullanım

Gerekli donanım bileşenleri finişere entegre edilmiştir: John Deere'in StarFireçift anten sistemi, finişerin tam konumunu belirler; RTK modemi ise uydu konum verilerinin düzeltme değerini hesaplayarak +/- 2,5 cm'lik yüksek bir hassasiyet sağlar. “Smart Pave, fazla genişlik oluşmasını önleyen ve böylece malzeme ve maliyet tasarrufu sağlayan son derece hassas bir serimi mümkün kılar” diyor Fleischer. “Ayrıca, bu çözüm verimli ve kullanıcı dostudur: Operatörlerin herhangi bir montajla uğraşmasına gerek yoktur, verilerin ele alınması kolay, şeffaf ve otomatik hata analizi sayesinde istenilen sonuca ulaştırır.” Otomatikleştirilmiş kumanda zahmetli işaretleme çalışmaları zahmetinden kurtarır ve serme sırasındaki proses güvenliğini arttırır. Ayrıca, kullanıcı güvenliğini de artırır: Karanlık gibi zorlu koşullarda veya akan trafikte olduğu gibi dar alanlarda, yükleri hafifletilir, daha dikkatli çalışabilirler ve tehlike bölgesinden daha kolay uzaklaşabilirler.

Az çaba, büyük etki

Fleischer, “Sonuç olarak otomasyon çözümlerimizle tek bir hedefi izliyoruz: Serme süreçlerini daha az çabayla daha hassas, daha hızlı, daha güvenli ve kaynakları koruyarak tasarlamak istiyoruz,” diyor. Bu nedenle Grade Assist, AutoTrac ve Smart Pave, tek başına veya birlikte kullanılabilen, yeni inşaatlarda veya yenileme projelerindeki birbirinden farklı gereksinimleri karşılayan basit ve ölçeklenebilir çözümler olarak tasarlanmıştır. “Böylece kullanıcılar daha rahat çalışabilecekleri bir yardımcı araca sahip olurken, girişimciler de üretkenliği artırmak için bir araç kazanır.”

Fotoğraflar:

JV_photo_Smart_Asphalt_Paving_001_PR

Optimum geçişler Grade Assist çatı ve çapraz serme profillerinin serilmesini otomatikleştirir ve mevcut otomatik kalınlık ve eğim kontrolü Auto Grade Plus’ı tamamlar.

JV_photo_Smart_Asphalt_Paving_002_PR

Şantiyelerde kenarlar, referans teller veya bordürler gibi fiziksel referanslar mevcutsa, kullanıcılar AutoTrac yönlendirme ve genişlik otomatiğini kullanabilirler.

JV_photo_Smart_Asphalt_Paving_003_PR

SmartPave, finişerin serme genişliğini, konumunu ve yönünü sanal referanslarla tam otomatik kumanda eder.

JV_photo_Smart_Asphalt_Paving_004_PR

Kolay kullanım, kolay veri işleme: Vögele Otomasyon çözümleri son derece kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır.

JV_photo_Smart_Asphalt_Paving_005_PR

Hassas ve kaynak koruması sağlar: Smart Pave, fazla genişlik oluşmasını önleyen ve böylece malzeme ve maliyet tasarrufu sağlayan hassas bir serimi mümkün kılar.

JV_photo_Smart_Asphalt_Paving_006_PR

Bastian Fleischer, Vögele Ürün Yönetimi Müdürü

Not: Bu fotoğraflar sadece ön bakış için sunulmuştur. Yayınlamak için lütfen Wirtgen Group’un web sayfasında 300 dpi çözünürlüğünde sunulan fotoğrafları indirin.

Daha fazla bilgi için:

WIRTGEN GROUP

Halkla ilişkiler

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Almanya

Telefon: 	+49 (0) 2645 131 – 1966

Faks numarası: 	+49 (0) 2645 131 – 499

E-posta: 	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com