Kleemann │ Trames grossières et cribles de classement : principes de base et différences

Les cribles mobiles déploient tous leurs atouts dans les applications interconnectées et autonomes

Dans le traitement de la roche naturelle et des matériaux recyclés, l’attention a longtemps été portée sur les installations de broyage. Celles-ci produisent des déblais adaptables dans une certaine mesure, mais qui sont difficilement commercialisables sans passer dans un crible pour réaliser la distribution granulométrique. Les cribles peuvent séparer le matériau en plusieurs produits finaux et fabriquer des produits finaux qualifiés. Ces installations ne sont pas nécessairement utilisées en association avec des installations de broyage et déploient aussi tous leurs atouts lorsqu’elles sont employées de façon autonome. Il existe deux types de cribles : les trames grossières et les cribles de classement.

Les trames grossières : préparer le terrain

La mission principale des trames grossières, souvent aussi appelées scalpeurs, consiste à trier le matériau avant le premier niveau de broyage. Leur nom annonce la couleur : Ces cribles servent à fournir un matériau d'alimentation grossier. À la sortie de la trémie d'alimentation, le matériau arrive directement sur l’étage supérieur du crible. Les produits surclassés sont conduits dans le sens du flux des matériaux via l’étage de criblage sur le convoyeur de déchargement. Les trames grossières sont ainsi en mesure de traiter même les très gros fragments.

Ces installations sont souvent alimentées par des chargeurs sur roues soit par le côté, soit par l’arrière. Les accessoires de remplissage en option peuvent être rabattus indépendamment les uns des autres et permettent une alimentation par l'arrière même avec des godets larges ou, lors d’un chargement latéral, empêchent le débordement sur le côté opposé de la trémie.

Les trames grossières flexibles peuvent être mises en œuvre en tant que cribles de classement dans une succession d'installations et cribler jusqu’à trois fractions à partir des roches concassées. Pour ce faire, le panneau arrière de la trémie des trames grossières Kleemann peut être basculé sur au moins deux hauteurs, et même sur trois hauteurs dans le cas du MOBISCREEN MSS 802 EVO. Cela permet un transfert de matériau optimal, même si le broyeur en amont a une faible hauteur d’alimentation.

Pour les applications spéciales : équipement pour une meilleure durabilité

Dans certaines conditions, le dessus du tapis du convoyeur d’alimentation qui est utilisé par défaut dans les trames grossières Kleemann peut atteindre ses limites. Les matériaux d'alimentation très grossiers et coupants sont ainsi par exemple susceptibles d’endommager le dessus du tapis. Dans le cas de roches plates agglutinées par de l’argile, la bande lisse peut quant à elle glisser sous le matériau d'alimentation, d’autant plus lorsqu’il est très humide. Afin d’éviter ces complications, les trames grossières peuvent être équipées d’un alimentateur à tablier métallique robuste. Par ailleurs, des ralentisseurs de matériaux et/ou des rideaux de chaînes peuvent être installés sur le caisson du crible, côté alimentation ou déchargement, pour empêcher la roche grossière d’arriver de manière incontrôlée sur le convoyeur principal et ainsi de l’endommager ou de réduire la durabilité du dessus du tapis.

Les cribles de classement : un travail en détail

Le crible de classement est le spécialiste des produits finaux de haute qualité ou des produits intermédiaires importants. Il traite les matériaux de petite taille, généralement déjà broyés. Les cribles de classement sont indispensables dans les niveaux de broyage et de criblage à plusieurs étages, bien qu’ils soient également souvent mis en œuvre de façon autonome.

Les cribles de classement de la série MOBISCREEN MSC EVO de Kleemann sont dotés d’une trémie d'alimentation de très grande capacité. Le chargement est effectué par des chargeurs sur roues, des dragues ou via une installation de broyage ou de criblage en amont. L’ouverture de la trémie dans la largeur assure un flux des matériaux optimal. Les cribles de classement étant généralement alimentés avec un matériau relativement fin, ces installations sont moins largement dotées de protections contre les chocs et l’usure que les trames grossières.

Le flux des matériaux est déterminant

Le flux des matériaux détermine le débit et le résultat final, qui doit être classé avec exactitude. Les critères pour le flux des matériaux s’appliquent dès l’alimentation : La vitesse du convoyeur d’alimentation exerce, en plus d’autres facteurs, une influence directe sur l’épaisseur de couche sur les différents étages du caisson du crible. Si l’épaisseur de couche sur l’un des étages est trop importante, la qualité du matériau criblé se dégrade immédiatement. Obtenir un excellent résultat de criblage à la sortie du crible de classement relève d’une interaction complexe entre plusieurs éléments : réglage des vitesses du convoyeur de déchargement de la trémie et du convoyeur d’alimentation, réglage du volet de dosage, position du convoyeur d’alimentation par rapport au caisson du crible, réglage de la plaque déflectrice, inclinaison du caisson du crible ainsi que son amplitude et le bon choix des grilles de criblage. Les paramètres d’influence sur une trame grossière sont moins nombreux, puisque sur cette installation, les exigences de qualité pour le matériau sont généralement moins strictes que sur un crible de classement. Le résultat du criblage sur la trame grossière dépend de la vitesse du convoyeur d’alimentation, de l’inclinaison du caisson du crible et de son amplitude ainsi que du bon choix des grilles de criblage.

Le caisson du crible et ses grilles

Bien choisir les grilles pour un crible est déterminant pou le résultat du criblage. Les grilles doivent être adaptées à l’application. Pour faire le bon choix, il ne suffit pas de sélectionner la section d’ouverture adaptée à la granulométrie cible. Dans l'étage supérieur d’une trame grossière règnent des contraintes élevées, car des blocs rocheux souvent grossiers et parfois coupants viennent percuter les grilles. Les grilles de criblage se doivent donc d’être robustes. On utilise souvent, en fonction de l’application, des grilles à doigts, des grilles à barreaux ou des tôles perforées.

Criblage plus fin

Un matériau fin, d’une granulométrie d’à peine 4 mm maximum, peut, en fonction des exigences en termes de coupe de séparation et de capacité de tamisage, être criblé avec des mailles carrées ou longitudinales usuelles ainsi que les harpes en G. Mais quand le matériau à cribler est encore plus fin et/ou qu’il est humide, collant ou fibreux, le choix est plus délicat. Dans le détail : Une faible épaisseur du fil réduit le risque d’incrustations et agrandit la surface de criblage ouverte et ainsi le rendement du crible. Dans le même temps, plus l’épaisseur du fil est faible, plus la durée de vie de la grille de criblage est réduite. Il s’agit ici de trouver le juste équilibre entre un rendement élevé, les coûts des grilles de rechange ainsi que la durée de vie du crible pour le remplacement de la grille. La forme de la grille métallique peut également aider à protéger la grille de criblage contre les obstructions ou du moins à la maintenir dégagée le plus longtemps possible : Sur certaines formes de harpes, les « mailles » sont amenées à osciller et « secouent » ainsi le matériau adhérent. Le matériau joue également un rôle déterminant : Une grille en acier inoxydable tend ainsi à moins s’obstruer qu'une grille métallique classique. Les grilles de criblage en caoutchouc, quant à elles, restent plus longtemps dégagées que les grilles métalliques en raison du mouvement subi par le matériau lui-même du fait de la vibration du caisson du crible. L’inconvénient ici réside cependant dans l’espacement plus large entre les ouvertures compte tenu du matériau et ainsi la réduction de la capacité de tamisage ainsi que le prix généralement supérieur de la grille de criblage.

Avancement du matériau à cribler et coupe de séparation

Pour obtenir une coupe de séparation optimale, il est déterminant de pouvoir influencer le temps passé par le matériau sur l’étage du crible, en fonction des besoins. Cette durée peut être adaptée principalement par l'inclinaison du caisson du crible : Si l’inclinaison choisie est raide, la capacité de tamisage est accrue, bien que la qualité du produit final s’en trouve parfois réduite en raison de la présence de déclassés dans les produits surclassés. Lorsque le caisson est incliné davantage à plat, la sélectivité est plus élevée, mais la capacité de tamisage est en revanche réduite. Il s’agit donc de trouver le meilleur compromis entre capacité et qualité du produit final.

Sur les trames grossières, la plage de réglage est grande et comprise entre 15,4° et 20° (MSS 502/802 EVO) et 12,5°–17° (MSS 1102 PRO). L’étage inférieur de ces cribles a la forme d’un tamis « banane » : Le côté d'alimentation possède un angle plus prononcé que le côté de déchargement. Cela permet dans un premier temps d’atteindre une vitesse d’écoulement élevée et une répartition rapide du matériau, qui ensuite s’écoule plus lentement vers le côté de déchargement de l'étage avant de rester plus longtemps sur l’étage de criblage afin d’obtenir une sélectivité plus élevée. Cette forme de l’étage de criblage peut augmenter l’efficacité du criblage de 10 %.

Les cribles de classement devant traiter des granulométries souvent encore plus petites dans une haute qualité, une plage de réglage encore plus large pour l’inclinaison du crible est nécessaire. Elle est comprise entre 20° et 38° sur les cribles de classement MOBISCREEN MSC EVO.

Des grilles de criblage appropriées pour un produit final optimal

En choisissant correctement le crible et une configuration adaptée au matériau d'alimentation, il est possible d’optimiser la qualité et la quantité du produit final. En outre, en réduisant le plus possible l’usure, il est possible également de réduire les coûts de matériel – autrement dit, d’atteindre un résultat de haute qualité à un coût bas par tonne produite.

Photos :

K_pic_MC120PRO_MCO110PRO_MSC952_MSC953_MBT20_Deutschland_02 (1)

Succession d’installations Kleemann, comprenant un concasseur à mâchoires mobile MOBICAT MC 120 PRO, un concasseur à cône mobile MOBICONE MCO 110 PRO, les cribles de classement mobiles MOBISCREEN MSC 952 et MSC 953 ainsi qu’un convoyeur mobile MBT 20.

K_pic_MSS802EVO_Naturstein

La trame grossière MOBISCREEN MSS 808 EVO est conçue pour des exigences changeantes dans différents domaines d'application.

Vidéo :

Pour regarder la vidéo, veuillez cliquer ici.

Vous trouverez d'autres vidéos sur la chaîne YouTube du Wirtgen Group.

Attention : ces photos sont destinées uniquement à une première visualisation. Pour une reproduction dans vos publications, merci d’utiliser les photos en résolution de 300 dpi, que vous pourrez télécharger sur le site web du Wirtgen Group.

Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de :

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Allemagne

Téléphone : 	+49 (0) 2645 131 – 1966

Téléfax : 	+49 (0) 2645 131 – 499

E-mail : 	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com