Kleemann │ Impianti di vagliatura grossolana e di classificazione: principi fondamentali e differenze

Gli impianti di vagliatura mobili dimostrano le loro qualità nelle applicazioni concatenate e autonome

Nella lavorazione mobile di pietra naturale e materiali da riciclo, l’attenzione si è concentrata per molto tempo sugli impianti di frantumazione. Questi producono in effetti delle granulometrie di roccia influenzabili entro determinati limiti, che tuttavia sarebbero vendibili solo limitatamente senza la classificazione con gli impianti di vagliatura. Gli impianti di vagliatura, invece, sono in grado di separare i materiali in diversi prodotti finali ottenendo prodotti finali qualificati. Gli impianti non vengono necessariamente abbinati agli impianti di frantumazione e dimostrano le loro qualità anche in applicazioni autonome. Si opera una distinzione tra due gruppi di impianti di vagliatura: impianti di vagliatura grossolana e di classificazione

Impianti di vagliatura grossolana – i preparatori

Il compito principale degli impianti di vagliatura grossolana, spesso chiamati anche scalper o vagli per carichi pesanti, è quello di selezionare il materiale già prima del primo stadio di frantumazione. La denominazione fa chiarezza: Gli impianti sono fatti per l’alimentazione con materiale di alimentazione grossolano e massiccio. Dalla tramoggia di alimentazione, il materiale giunge immediatamente sul piano di vagliatura superiore. Il sopravaglio giunge sul nastro di scarico del frantoio nella direzione di flusso del materiale diretta attraverso il piano di vagliatura. Pertanto, gli impianti di vagliatura grossolana sono in grado di gestire anche i blocchi di roccia massicci.

L’alimentazione degli impianti avviene spesso con una pala gommata, lateralmente o da dietro. Gli ausili di riempimento della tramoggia, disponibili opzionalmente, sono ribaltabili indipendentemente gli uni dagli altri e permettono un’alimentazione anche con benne più larghe da dietro o impediscono una fuoriuscita di materiale sul lato opposto della tramoggia in caso di alimentazione laterale.

Gli impianti di vagliatura grossolana flessibili possono essere impiegati in un treno di macchine come vagli classificatori e vagliare fino a tre frazioni di roccia frantumata. A tale fine, la parete posteriore della tramoggia degli impianti di vagliatura grossolana Kleemann è ribaltabile in almeno due altezze, che diventano addirittura tre nel caso di MOBISCREEN MSS 802 EVO. Questo permette un trasferimento ottimale del materiale, anche in presenza di un’altezza di alimentazione ridotta di un frantoio a monte.

Nelle applicazioni speciali: utensile per una migliore durevolezza

In determinate condizioni, il nastro trasportatore del nastro di alimentazione impiegato di serie negli impianti di vagliatura grossolana Kleemann può mostrare i propri limiti. Il materiale di alimentazione molto grossolano e dai bordi affilati può ad esempio danneggiare il nastro trasportatore. In presenza di roccia lamellare, incrostata di argilla, invece, il nastro liscio può scivolare sotto il materiale di alimentazione, in particolare in presenza di umidità elevata. Per evitare queste complicazioni, gli impianti di vagliatura grossolana possono essere equipaggiati con un robusto nastro a piastre. Inoltre, sul lato di alimentazione e di scarico della struttura vaglio è possibile installare freni per il materiale e/o cortine di catene, per impedire che la roccia grossolana giunga incontrollata sul nastro di scarico del frantoio e lo danneggi e/o riduca la durevolezza del nastro trasportatore.

Impianti di vagliatura e classificazione – per gli addetti al lavoro di precisione

Il professionista dei prodotti finali pregiati o dei prodotti intermedi importanti è l’impianto di vagliatura e classificazione. Qui vengono lavorati materiali in pezzature piccole, in gran parte già frantumati in precedenza. I vagli classificatori sono imprescindibili negli stadi di frantumazione e vagliatura, ma sono anche impiegati frequentemente quali macchine singole.

I vagli classificatori della serie MOBISCREEN MSC EVO di Kleemann dispongono di tramogge di alimentazione con una grande capacità. L’alimentazione avviene qui tramite pale gommate, escavatori o tramite un impianto di frantumazione o vagliatura a monte. La larghezza della tramoggia che si apre garantisce qui un buon flusso del materiale. I vagli classificatori vengono di norma alimentati con materiale fine; gli impianti, rispetto agli impianti di vagliatura grossolana, dispongono di una dotazione meno completa di protezioni antiusura e antiurto.

Il flusso del materiale è decisivo

Il flusso del materiale determina la portata e il risultato finale che deve essere classificato. I requisiti del flusso del materiale iniziano già al momento dell’alimentazione: La velocità del nastro di alimentazione ha ad esempio un impatto diretto, oltre ad altri fattori, sull’altezza degli strati sui diversi piani del cassone crivellante. Se l’altezza dello strato su un piano di vagliatura è eccessiva, la qualità del materiale vagliato peggiora immediatamente. Un risultato di vagliatura eccellente di un vaglio classificatore, in conclusione, dipende dalla complessa combinazione dell’impostazione delle velocità del nastro di scarico della tramoggia e del nastro di alimentazione, dell’impostazione della ribalta di dosaggio, della posizione del nastro di alimentazione rispetto alla struttura vaglio, dell’impostazione della piastra d’impatto, dell’inclinazione della struttura vaglio e della sua ampiezza e della scelta dei rivestimenti del vaglio giusti. I parametri influenti sono meno numerosi in un vaglio grossolano, in quanto qui i requisiti di qualità del materiale vagliato sono inferiori rispetto a quelli di un vaglio classificatore. In questi impianti, il risultato di vagliatura viene influenzato attraverso la velocità del nastro di alimentazione, l’inclinazione della struttura vaglio e la sua ampiezza e con la scelta dei rivestimenti del vaglio giusti.

La struttura vaglio e la sua dotazione

La giusta scelta dei rivestimenti del vaglio per un impianto di vagliatura è determinante per il risultato di vagliatura. I rivestimenti del vaglio dovrebbero essere adattati alla specifica applicazione. Non si tratta solo della scelta giusta delle sezioni di apertura adatte alla granulometria finale. Sul piano superiore di un impianto di vagliatura grossolana, ad esempio, sono presenti carichi elevati, perché qui dei blocchi di roccia spesso grossolani e in alcuni casi affilati colpiscono il rivestimento del vaglio. Qui sono richiesti rivestimenti del vaglio molto robusti: A seconda del tipo di applicazione trovano frequentemente impiego setacci a dita, alimentatori tipo grizzly o lamiere forate.

Setacciatura più fine

Il materiale secco fino a una granulometria di 4 mm può essere vagliato con le consuete maglie quadrate o allungate o con le arpe Piano a seconda delle esigenze in termini di taglio di separazione e di resa di vagliatura. Le cose si fanno più impegnative se devono essere vagliati materiali ancora più fini e/o se il materiale è umido, colloso o fibroso. Qui sono i dettagli a fare la differenza: Gli spessori del filo più sottili riducono il rischio di incrostazioni e aumentano la superficie di vaglio aperta del cassone crivellante e, quindi, la resa dell’impianto di vagliatura. Allo stesso tempo, tuttavia, la riduzione dello spessore del filo comporta anche una riduzione della durata di servizio del rivestimento vaglio. Qui è necessario trovare il punto di equilibrio tra alte prestazioni e costi per i rivestimenti di ricambio e per i tempi di fermo dell’impianto, necessari per la sostituzione del rivestimento. La forma della rete metallica può a sua volta contribuire a proteggere un rivestimento vaglio da un intasamento o quantomeno a mantenerlo libero più a lungo. Con determinate forme ad arpa le “maglie” vengono stimolate a oscillare e “scuotono” in questo modo il materiale incollato. Anche il materiale ha un ruolo decisivo nel campo estremo: Le reti in acciaio inox hanno ad esempio una minore tendenza all’incollaggio rispetto alle comuni reti metalliche. I rivestimenti vaglio in gomma, a loro volta, rimangono liberi più a lungo delle reti metalliche grazie al movimento proprio del materiale, stimolato dalle oscillazioni del cassone crivellante. Lo svantaggio, in questo caso, è la larghezza maggiore delle traverse tra le aperture dovuta al materiale e la conseguente riduzione della resa di vagliatura, oltre al prezzo normalmente più elevato del rivestimento vaglio.

Andamento del vaglio e taglio di separazione

Per un taglio di separazione ottimale è decisivo che la durata di permanenza del materiale sul piano di vagliatura possa essere influenzata in base alle necessità. Questo avviene in prima battuta attraverso l’inclinazione della struttura vaglio: Un’impostazione più verticale aumenta la resa di vagliatura, ma riduce tuttavia in determinate circostanze anche la qualità del prodotto a causa della presenza di sottovaglio nel sopravaglio. Con la struttura vaglio impostata più orizzontalmente, la precisione di separazione è maggiore, ma in compenso la resa di vagliatura è minore. In questo caso si tratta di trovare il compromesso migliore tra alte prestazioni e qualità del prodotto desiderata.

Negli impianti di vagliatura grossolana, la gamma di impostazione è ampia e va da 15,4° – 20° (MSS 502/802 EVO) a 12,5° – 17°(MSS 1102 PRO). Il piano inferiore di questi impianti ha la forma di un cosiddetto vaglio a banana: Il lato di alimentazione ha un angolo più pronunciato rispetto al lato di scarico. Così vengono ottenute in primo luogo un’alta velocità di flusso e una distribuzione rapida del materiale, con un flusso successivamente più lento in direzione del lato di scarico del piano e quindi con una maggiore permanenza sul piano di vagliatura, per ottenere una maggiore precisione di separazione. Questa forma del piano di vagliatura aumenta l’efficienza di vagliatura fino al 10%.

Dato che i vagli classificatori devono normalmente vagliare delle granulometrie inferiori con una maggiore qualità, è necessaria una gamma di impostazione dell’inclinazione del vaglio ancora maggiore. Nell’impianto di vagliatura e classificazione MOBISCREEN MSC EVO questa è di 20° – 38°.

I rivestimenti giusti per un prodotto finale ottimale

Con una scelta ragionata dell’impianto e una configurazione perfettamente adeguata al materiale di alimentazione, alla fine non è possibile solo ottimizzare la qualità e la resa di prodotto finale. Grazie all’usura ridotta al minimo vengono anche mantenuti bassi i costi del materiale – si ottiene dunque un risultato pregiato con costi ridotti per ogni tonnellata prodotta.

Foto:

K_pic_MC120PRO_MCO110PRO_MSC952_MSC953_MBT20_Germania_02 (1)

Kleemann Treno di macchine Kleemann, composto da un frantoio a mascelle mobile MOBICAT MC 120 PRO, da un frantoio a cono mobile MOBICONE MCO 110 PRO, dagli impianti di vagliatura e classificazione mobili MOBISCREEN MSC 952 e MSC 953 e da un nastro di accumulo mobile MBT 20.

K_pic_MSS802EVO_pietra naturale

L’impianto di vagliatura grossolana MOBISCREEN MSS 808 EVO è progettato per affrontare sfide mutevoli in diversi campi di applicazione.

Video:

Cliccate qui per visualizzare il video.

Ulteriori video sono disponibili sul canale YouTube del Wirtgen Group.

Avvertenza: queste foto sono a puro scopo esemplificativo. Per la stampa su pubblicazioni, si prega di utilizzare le foto con risoluzione 300 dpi, disponibili per il download sulle pagine web del Wirtgen Group.

È possibile reperire ulteriori informazioni presso:

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Germania

Telefono: 	+49 (0) 2645 131 – 1966

Telefax: 	+49 (0) 2645 131 – 499

E-mail: 	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com