Kleemann │ Цифровая поддержка  процесса дробления

WPT Crushing: цифровая оптимизация рабочих процессов

Будь то эксплуатация в карьере или переработка вторсырья – важными факторами успешной работы являются эффективный контроль процесса дробления и управление им. Wirtgen Group Performance Tracker (WPT) Crushing выводит ключевые показатели дробления в режиме реального времени прямо на экране офисных компьютеров. Это позволяет контролировать процесс дробления и находить решения для его оптимизации. Машины, оснащенные технологией WPT Crushing, передают данные о производительности прямо в John Deere Operations CenterTM — централизованную телематическую платформу для управления строительными объектами.

Измерение и документирование показателей работы техники входят в число основных преимуществ WPT Crushing. Система предоставляет данные о работе дробилки в режиме реального времени. При этом полученные данные непрерывно анализируются и представляются пользователям в удобном и наглядном виде. Таким образом, WPT Crushing предоставляет ценную информацию о текущих строительных проектах. При долгосрочном использовании система может способствовать повышению производительности, эффективности и качества на любом объекте.

Упрощение рабочих процессов и повышение производительности

Система дает множество преимуществ: упрощение планирования, возможность удалённого отслеживания хода выполняемых работ, возможность быстрее реагировать на сбои в производственном процессе. Оператор нескольких установок может сравнивать эффективность их работы на разных площадках без единого телефонного звонка — при этом всё прозрачно и наглядно. «Преимущества для пользователя действительно значительные, — утверждает Йорг Шаудиг, менеджер по продуктам для цифровых решений в компании Kleemann. – Пользователи могут принимать решения, основанные на фактических данных. Это позволяет, например, делать выводы о том, какие настройки дробильных установок приводят к тем или иным результатам, и, как следствие, оптимизировать их производительность. В конечном итоге это способствует росту эффективности и прибыльности».

Технические требования

Чтобы система WPT Crushing могла предоставлять достоверные данные, на дробилке необходимо установить различные компоненты Во-первых, это аппаратное обеспечение: конвейерные весы с контролем скорости ленты и тензодатчик (весовая ячейка) для конвейерной ленты. Ленточные весы измеряют нагрузку на определённый участок конвейерной ленты, а датчик скорости регистрирует её скорость движения. Смонтированная на установке антенна GPS/сотовой связи обеспечивает передачу данных. Кроме того, устанавливается телематический блок (MTG), который функционирует как устройство связи и обработки данных и входит в стандартную комплектацию всех поддерживаемых установок Kleemann.

Техническое обслуживание и уход за агрегатами предельно просты. Так, например, регулярная калибровка легко выполняется через пользовательский интерфейс SPECTIVE TOUCH или с помощью SPECTIVE CONNECT через мобильное устройство за семь шагов-подсказок. Повторная калибровка требуется через определённые интервалы времени, например, при перемещении установки, после выполнения наладочных работ или из-за влияния факторов окружающей среды. Регулярная калибровка обеспечивает необходимую точность измерений.

Непрерывное измерение данных

Производственные данные фиксируются ежесекундно, передаются по мобильной связи, обрабатываются и становятся доступны в облачном хранилище уже через несколько минут. Спутниковая связь также позволяет постоянно отслеживать точное местоположение установки, обеспечивая оптимальный обзор рабочих площадок — даже удалённо. Также стоит отметить открытость системы: благодаря стандартизированному интерфейсу AEMP 2.0 основные рабочие параметры уже сегодня можно передавать в собственное программное обеспечение. Дробилки, уже введённые в эксплуатацию и оснащённые телематическим блоком (TCU) Wirtgen Group предыдущего поколения, можно в любое время доукомплектовать системой WPT Crushing.

Управление машинным парком: планирование и прозрачность

С WPT Crushing возможен одновременный доступ к рабочим данным сразу нескольких пользователей — от оператора установок и прораба до руководства предприятия. Менеджер машинного парка, может, к примеру, заметить, что машина расходует дизельное топливо сверх нормы. Сравнивая производительность и расход топлива можно сделать выводы об эффективности работы. Менеджер машинного парка может проанализировать условия эксплуатации, предложить соответствующие меры и таким образом оптимизировать производительность.

Для диспетчеров решение WPT Crushing с основными эксплуатационными показателями (Performance Data) является полезным аналитическим инструментом — доступ к этой информации возможен из любого места. На предприятиях, где эксплуатируется несколько мобильных дробильных установок, можно отслеживать ход выполнения работ на каждом объекте и заблаговременно выявлять недочёты. Это повышает прозрачность процессов и обоснованность решений.

Контроль объёма произведённой продукции и загрузки оборудования

Для объектов с заданным целевым тоннажем этот показатель можно визуализировать с помощью шкалы прогресса (progress bar). Это позволяет операторам с одного взгляда определить, когда работы на объекте приближаются к завершению. «Когда работы выполнены на 80 %, можно уже, например, начинать подготовку к следующему проекту и планировать транспортировку на новый объект. Это сокращает простои и исключает порожние пробеги», — объясняет Йорг Шаудиг. Знание данных о работе установок — это база для эффективного управления и оптимизации производства.

WPT Crushing – новые преимущества для различных групп пользователей

Объём произведённой продукции, загрузка оборудования, планирование проектов — вот важнейшие параметры, которые можно отслеживать с помощью WPT Crushing. Однако эти данные приносят пользу и в тех областях, где она не столь очевидна: Это позволяет, например, оптимизировать работы по обслуживанию и ремонту. Внезапное снижение производительности может указывать на износ. Можно заранее запланировать поставку необходимых запчастей и вызов специалистов сервисной службы — до возникновения простоев. Кроме того, можно также определять и оценивать срок службы установленных рабочих органов, исходя из тоннажа, а не только на основании количества отработанных часов. Полученные результаты помогают правильно подобрать подходящие быстроизнашивающиеся детали.

Другие варианты использования: Начальник смены замечает, что производительность снижается в течение дня. Он анализирует рабочий процесс и выявляет изменение исходного материала. Путём корректировки настроек производительность установок стабилизируется в течение уже текущей смены.

Операторы также могут использовать получаемые данные для демонстрации соответствия экологическим стандартам. Таким образом, данные об объёме произведённой продукции и расходе дизельного топлива могут быть использованы для документального подтверждения объема выбросов CO₂ на тонну материала.

Результаты, полученные с помощью WPT Crushing, могут служить основой для принятия решений даже при планировании будущих инвестиций и новых приобретений: долгосрочные данные о производительности (Performance Data), анализ соотношения затрат и результатов — данные из Operations Center показывают, насколько эффективно работают отдельные установки, какие установки оправдывают себя, а какие работают лучше других.

Мощная комбинация: WPT Crushing и John Deere Operations CenterTM

Машины, оснащённые WPT Crushing и John Deere Operations Center™, работают в команде максимально эффективно. К основным функциям цифровой телематической платформы относятся планирование, мониторинг, техническое обслуживание и анализ строительных площадок и используемой техники. Интегрированные планы технического обслуживания и рекомендации, основанные на фактических данных, позволяют комплексно оптимизировать технологические процессы, рабочее оборудование и сервисное обслуживание. Доступ к платформе возможен как через веб-интерфейс, так и с мобильных устройств – в любое время и из любой точки мира.

WPT Crushing – краткий обзор преимуществ

- Экономия времени благодаря централизованному и автоматизированному сбору данных о производительности;

- Доступность производственных отчётов в любое время;

- Заблаговременное выявление снижения показателей производительности;

- Принятие решений на основе фактических данных;

- Оптимизация производства.

Фотографии:

K_pic_WPT Crushing Visual
Цифровизация строительных площадок в сфере подготовки материалов с помощью Kleemann и WPT Crushing.

K_pic_ Overview Performance Data

Оптимальный обзор данных о производительности различных конвейерных весов и прогрессе на стройплощадке благодаря системе WPT Crushing.

Примечание: настоящие фотографии предназначены только для предварительного просмотра. В публикациях размещайте фотографии с разрешением 300 точек на дюйм (см. прилагаемые материалы для скачивания).

Контакты для получения дополнительной информации:

WIRTGEN GROUP

Public Relations

Reinhard-Wirtgen-Straße 2

53578 Windhagen

Германия

Телефон:	+49 (0) 2645 131 – 1966

Факс:	+49 (0) 2645 131 – 499

Эл. почта:	PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com